监控系统要求

一、设计说明

在图书楼11个实训室安装监控摄像机，硬盘录像机安装在二楼C210房间。实训楼3个实训室各加装一个摄像头（共三个摄像头）接到原监控中心（302房间），要求监控全场，无死角。因此，拟在每个实训室安装两个能够监控考场全景的枪式摄像机，共有22路监控信号。

前端摄像机同过视频线、电源线、控制线传输到监控中心统一控制，视频信号入硬盘录像机。

1、每个试室设置前端枪机选用自动光圈广角镜头，能够对机房进行全景的监控。

2、硬盘录像机具有完善的时间表设置功能，可根据正常的工作时间进行设置，例如正常工作时间为早晨8：00-11:30下午为13:30-17:30,则可以在程序中按照上述时间段进行设置,从而让系统在规定的时间段内自动进行录像工作，在规定外的时间段内不进行录像.这样简化了操作过程，系统可在无人值守的情况下自动工作,从而避免了因为人为的疏忽而使系统没有正常运行的情况。在多路视频同时实时显示情况下，可同时进行实时录像，录像资料回放时不间断。

3、硬盘录像机有着完善的密码管理制度，通过设置，可以任意设定操作人员的登录姓名和密码以及其的操作权限，从而规定不同操作人员的不同操作权限，权限越低，可操作功能越少并且不能越权操作。通过密码管理制度，一方面可以防止在有异常情况发生后，人为因素造成的记录丢失，另一方面，可防止人员的误操作，更改了预先设置的运行参数，造成系统的不正常运行。

二、主要设备技术性能参数

1、枪式摄像机参数

- 成像器件：1/3英寸 CCD

- 有效像素：976(水平)×582(垂直)

- 镜头参数：3.6mm@F1.8(2.8mm，6mm，8mm，12mm，16mm可选)

- 最低照度：0.001Lux@(F1.2，AGC ON)，0Lux with IR 0.002Lux@(F1.8

- 水平清晰度：700TVL

- 电子快门：1/50秒-1/100,000秒

- 信噪比：大于62dB

- 视频输出：1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC）

- 防护等级：IP66

- 电源电压：DC 12V±10%

2.硬盘录像机参数

| 系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
| 视频参数 | 图像编码标准 | H.264 |
|  | 视频标准 | PAL（625线，50场/秒） |
|  | 监视图像质量 | PAL制，D1(704×576) |
|  | 回放图像质量 | D1@ 25 fps |
|  | 图像控制 | 图像质量可调，可变码流和固定码流可选 |
|  | 双码流 | 每个通道可设置双码流，辅码流的设置最高分辨率不超过主码流 |
|  | 图像移动侦测 | 每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调 |
| 录像管理 | 录像方式 | 手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 |
|  | 录像保存 | 本机硬盘、网络 |
|  | 录像速度 | D1 @ 25 fps |
|  | 录像回放 | 支持1、2、3、4、N路同步回放功能（N代表设备最高路数） 32路设备最高支持16路同步回放 |
|  | 备份方式 | 支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份 |
| 视频 | 视频输入 | 16路 BNC接口 |
|  | 视频输出 | 1路模拟视频BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms) , 1路VGA输出，1路HDMI输出 |
|  | 抓图功能 | 支持JPEG抓图功能 |
|  | 环通输出 | 16路模拟视频BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms) |
|  | 矩阵输出 | 16选1视频矩阵输出 |
| 报警 | 报警输入 | 16路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口 |
|  | 报警输出 | 6路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口 |
| 其他 | 网络 | 1个 RJ45接口, 10/100/1000M自适应 |
|  | 通信 | 标准485接口，支持半双工，绿色接线柱接口;标准232接口，DB9 |
|  | USB | 3个USB 2.0接口 |
|  | 硬盘 | 内部支持8个SATA硬盘 |
|  | eSATA | 支持独立的eSATA接口 |
|  | 工作温度 | 0℃－＋55℃ |
|  | 工作湿度 | 10%－90% |
|  | 安装方式 | 机架安装 |

三、管线敷设要求 
   为了确保整体美观，导线、同轴电缆、控制电缆全部采用线槽或PVC管内穿线敷设，以确保防火及空间干扰屏蔽的要求。线管、线槽尽量暗敷。技防工程在工程施工中应严格按公安部及国家有关规定进行。

四、完成时间：2014年3月8日

五、器材配置表

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单价 | 单位 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机（含支架） |  |  | 台 | 25 |  |
| 2 | 嵌入式硬盘录像机 |  |  | 台 | 2 |  |
| 3 | SATAⅢ2T硬盘 |  |  | 块 | 8 |  |
| 4 | 辅料及施工费 |  |  | 批 | 1 |  |
| 5 | 大写： ￥ |  |  |  |  |  |