办公楼圆厅会议室维修改造方案

本方案本着“整体的简洁灯大方、创意超前、节能环保、造型美观” 的全新理念，在地面不变的情况下突出重点，对墙面和顶棚进行改进在材料的格调与色泽方面进行更新。

一、原有的天棚由原来的筒灯照明更换成5寸LED节能单头射灯和中间三级灯池照明，灯池设三圈T5日光灯，中间安装ф1200吸顶灯。

二、窗台以下的墙裙加固后贴800×600mm仿古瓷砖。窗台面及下翻贴非网纹铝塑板，贴进口大理石纹瓷砖踢脚线。

三、原墙面上部贴大块建行白铝塑板（4块×2行均分，中间为细木工板压条按装银色拉丝不锈钢扣槽），体现简洁大方的特点，顶部下沿贴银灰色铝塑板，墙裙贴鼠灰色铝塑板造型，艺术雕刻暖气罩喷金漆，底部按装进口大理石纹瓷砖踢脚线。

四、柱子顶部做艺术柱帽，四角用进口纹人造理石包角，中间上部贴高档壁纸，底部贴非网纹铝塑板，按装进口大理石纹瓷砖踢脚线。

五、门扇双面贴木纹波音软片，更换艺术玻璃，艺术雕刻喷金漆，更换门锁、合页、大拉手。

六、更换全部开关、插座（正泰牌），从区域配电箱至会议室两侧增加两条3×4m2+1×2.5m2电缆（空调专用），检修原来的全部照明插座线路。

七、做1布1纱窗帘及按装。

八、对会议桌进行调整后重新布置，现圆厅会议室中间圆形会议桌调整到图书馆楼一楼，原办公楼三楼会议桌调整过来南北方向摆设，现大圆形会议桌位置外移。

九、购置安装投影设备一套（详见附件3），提前配备线路。

十、其它：包括旧设施拆除、卫生清理、垃圾外运等，做到工完场清。

办公楼圆厅会议室投标报价表（1/2）

| 序号 | 项目 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北墙面 | 贴建行白铝塑板，带样品，4块×2行均分 | m2 | 60 |  |  | 工料 |
| 2 | 北墙面 | 细木工板压条，银色拉丝不锈钢扣槽 | m | 40 |  |  | 工料 |
| 3 | 北墙裙 | 包鼠灰色铝塑板，带样品 | m2 | 20 |  |  | 工料 |
| 4 | 窗台下墙裙 | 贴800×600仿古瓷砖，带样品 | m2 | 20 |  |  | 工料 |
| 5 | 窗台 | 贴非网纹铝塑板，带样品 | m | 20 |  |  | 工料 |
| 6 | 踢脚线 | 贴进口大理石纹瓷砖，带样品 | m | 44 |  |  | 工料 |
| 7 | 柱子 | 顶部做艺术柱帽，四角人造理石包角，中上部贴高档壁纸，底部铝塑板，进口大理石纹瓷砖踢脚线 | 支 | 6 |  |  | 工料 |
| 8 | 门扇 | 贴木纹波音片，换玻璃和大拉手门锁 | 套 | 3 |  |  | 工料 |
| 9 | 暖气罩 | 格栅900×600mm，艺术雕刻喷金漆，带样品 | 个 | 6 |  |  | 工料 |
| 10 | 窗帘 | 1布1纱，带样品 | m | 36 |  |  | 工料 |
| 11 | 天棚 | 修补刷乳胶漆 | m2 | 160 |  |  | 工料 |
| 12 | 天棚 | 木线刷白瓷漆 | m | 30 |  |  | 工料 |

办公楼圆厅会议室投标报价表（2/2）

| 序号 | 项目 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 灯池 | 木龙骨细木工板园型三级吊顶造型 | m2 | 30 |  |  |  |
|  |  | 三圈日光灯槽 | m | 39 |  |  | 工料 |
|  |  | T5日光灯 | 支 | 40 |  |  | 工料 |
|  |  | ф1200吸顶灯，亚克力灯罩（带样品），五灯管 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 线路（大灯、灯管、射灯、投影设备） | 条 | 8 |  |  |  |
| 14 | 射灯 | 更换5寸LED射灯，带样品 | 套 | 50 |  |  | 工料 |
| 15 | 空调线 | 更换空调线3×4m2+1×2.5m2铜线 | m | 100 |  |  | 工料 |
| 16 | 会议桌调整 | —— | 项 | 1 |  |  | 工 |
| 17 | 投影设备 | 参数要求及报价表详见附件3 | 套 | 1 |  |  | 工料机 |
| 18 | 插座 | 16A五孔插座，参照或相当于正泰牌标准，布线 | 套 | 6 |  |  | 工料机 |
| 19 | 拆除人工费 | —— | 项 | 1 |  |  | 工料 |
| 20 | 垃圾清运费 | —— | 项 | 1 |  |  | 工料 |
| 合计 | 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

报价单位：                                          联系人：                 联系电话：