附件1

2、3号学生公寓防水改造工程施工要求

一、3号公寓防水处理

1、基层表面应平整，不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。

2、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实，无空鼓，表面平整光洁、无裂缝、起砂，阴阳角做成圆弧形。

3、涂膜防水层涂刷均匀，厚度不少于1.5mm不露底。防水层应从地面延伸到墙面，高出地面250mm。

4、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸，与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。

5、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求，操作时严禁破坏防水层，根据设计要求做好地面泛水坡度，排水要畅通、不得有积水倒坡现象。

二、3号公寓瓷砖

1、内墙砖：300mm×450mm优等釉面砖；

2、地面砖：300mm×300mm一级亚光防滑瓷砖。

三、3号公寓门

结合防水地面结构，维修卫生间和洗手间门，内外两面刷两遍乳白色醇酸调和漆。

四、3号公寓其他

蹲便器、地漏、暖气片、洗手盆等物品及配件损坏的进行维修。

五、2号公寓

共四个房间，每个房间原地面保留，做地面平台，预留坡度，中间留200mm不锈钢篦子排水沟；地面做TS防水层后贴防滑瓷砖，墙面贴内墙砖，做集成吊顶，进门1.5m处做颗粒板隔断，留门；做φ110PVC排水系统和φ25PPR给水系统。