床、凳规格参数

| 序号 | 项目名称 | 分项名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下铺组合床 | 床体尺寸 | 2000×900mm，下铺净高350mm，上铺净高1450mm,护栏高度35mm |
|  |  | 床头方管 | 40×40mm，壁厚1.5mm |
|  |  | 床头横撑方管 | 25×25mm，壁厚1.5mm |
|  |  | 床头竖撑方管 | 20×20mm，壁厚1.2mm |
|  |  | 床体方管 | 30×50mm，壁厚1.5mm |
|  |  | 床体横撑 | 25×25mm，壁厚1.5mm |
|  |  | 爬梯方管 | 25×25mm，壁厚1.5mm |
|  |  | 护栏方管 | 20×20mm，壁厚1.5mm |
|  |  | 床板 | 厚15mm |
| 2 | 上铺下橱组合床 | 床体尺寸 | L4120×W900×H2200mm，上铺净高1900mm，护栏高度300mm |
|  |  | 组合柜橱 | 环保多层板，厚度15mm,分六组，下为L640×H700×D400橱，中为L640×W700×T15mm桌面，上为L640×H300×D300mm三层（上中层按门，下层不按门）书架 |
|  |  | 其他参数与上下铺组合床相同 |  |
| 3 | 凳子 | 整体尺寸 | L230×W320×H430mm |
|  |  | 管材尺寸 | 25mm×25mm，壁厚1.2mm |
|  |  | 凳面 | 环保多层板，托盘0.6mm冷轧板冲压一次成型 |