学生体质健康测试仪规格参数表

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪 | 1套 | 1、身高测试范围：90cm—210cm；测量分辨率：0.1cm, 测量精度：±0.2% 2、体重测试范围：5kg—150kg；测量分辨率：0.1kg, 测量精度：±0.3% 3、采用无线数据传输方式，数据传输更加方便。 4、单机存储两万条数据，可随时进行查询。 5、超大LCD显示，中文菜单操作简单直观。 6、具备全程真人语音的发声功能。 7、能够通过键盘手动输入测试者编号及识别IC卡信息自动输入，可扩展识别校园卡，测试数据自动储存在主机而非IC卡。 8、手动输入编号后能够自动递增，提高手动录入的速度。 9、通过NSCC认证，提供认证证书。 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 1套 | 1、测试范围0ml—9999ml；测量分辨率：1ml 测量精度±2.5% 2、采用无线数据传输方式，数据传输的更加方便。 3、具备防积水功能，防补气功能，换气数据自动锁定 4、单机存储两万条数据，可随时进行查询。 5、超大LCD显示，中文菜单操作简单直观。 6、具备全程真人语音的发声功能。 7、能够通过键盘手动输入测试者编号及识别IC卡信息自动输入，可扩展识别校园卡，测试数据自动储存在主机而非IC卡。 8、手动输入编号后能够自动递增，提高手动录入的速度。 9、通过NSCC认证，提供认证证书。 |
| 3 | 肺活量吹嘴 | 2000个 | 通用型，无毒、环保PP料。 |
| 4 | 立定跳远测试仪 | 1套 | 1、测试范围90cm—330cm，测量分辨率1cm，测量精度：±1cm， 2、使用可充电锂电池。 3、利用红外线非接触自动测试距离；有智能判断踩线和出界犯规功能；全程语音提示功能； 4、单机存储两万条数据，可随时进行查询。 5、超大LCD显示，中文菜单操作简单直观。 6、具备全程真人语音的发声功能。 7、能够通过键盘手动输入测试者编号及识别IC卡信息自动输入，可扩展识别校园卡，测试数据自动储存在主机而非IC卡。 8、手动输入编号后能够自动递增，提高手动录入的速度。 9、通过NSCC认证，提供认证证书。 |
| 5 | 坐位体前屈测试仪 | 1套 | 1、测量范围：-20—35cm；测量分辨率:0.1cm， 测量精度：±0.2cm. 2、使用可充电锂电池。 3、采用无线数据传输方式，数据传输的更加方便。 4、单机存储两万条数据，可随时进行查询。 5、超大LCD显示，中文菜单操作简单直观。 6、具备全程真人语音的发声功能。 7、能够通过键盘手动输入测试者编号及识别IC卡信息自动输入，可扩展识别校园卡，测试数据自动储存在主机而非IC卡。 8、手动输入编号后能够自动递增，提高手动录入的速度。 9、通过NSCC认证，提供认证证书。 |
| 6 | 50米跑步测试仪（4人以上同时测试） | 1套 | 1、测量范围0s—999.9s；测量分辨率0.1s 测量精度：±1.5%。 2、使用可充电锂电池。 3、采用无线数据传输方式，数据传输更加方便。 4、单机存储两万条数据，可随时进行查询。 5、超大LCD显示，中文菜单操作简单直观。 6、具备全程真人语音的发声功能。 7、能够通过键盘手动输入测试者编号及识别IC卡信息自动输入，可扩展识别校园卡，测试数据自动储存在主机而非IC卡。 8、手动输入编号后能够自动递增，提高手动录入的速度。 9、通过NSCC认证，提供认证证书。 10、主机采用一体机，安全稳定性高。 |
| 7 | 仰卧起坐测试仪 | 1套 | 1、测量范围：60s；0次—99次，测量分辨率：1次， 测量精度：±0.3s；±1次 2、使用可充电锂电池。 3、采用无线数据传输方式，数据传输的更加方便。 4、单机存储两万条数据，可随时进行查询。 5、超大LCD显示，中文菜单操作简单直观。 6、具备全程真人语音的发声功能。 7、能够通过键盘手动输入测试者编号及识别IC卡信息自动输入，可扩展识别校园卡，测试数据自动储存在主机而非IC卡。 8、手动输入编号后能够自动递增，提高手动录入的速度。 9、通过NSCC认证，提供认证证书。 |
| 8 | 引体向上测试仪 | 1套 | 1、测试范围0—100次/分，测量分辨率1次， 测量精度：±1次。 2、使用可充电锂电池。 3、采用无线数据传输方式，数据传输的更加方便。 4、单机存储两万条数据，可随时进行查询。 5、超大LCD显示，中文菜单操作简单直观。 6、具备全程真人语音发声功能。 7、能够通过键盘手动输入测试者编号及识别IC卡信息自动输入，可扩展识别校园卡，测试数据自动储存在主机而非IC卡。 8、手动输入编号后能够自动递增，提高手动录入的速度。 9、通过NSCC认证，提供认证证书。 |
| 9 | 笔记本电脑 | 1台 | 双核心/四线程；处理器主频：1.8GHz以上；内存4GB；硬盘500GB；屏幕尺寸14英寸；分辨率1366×768； 2个USB2.0插口,2个USB3.0插口；读卡器：内置,多合一读卡器；光驱：支持DVD刻录。 |