多媒体系统技术参数

| 编号 | 货物名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 | 投影技术：LCD液晶技术 标称亮度：(ISO流明)≥3500 流明 标准分辨率：1024*768 灯泡功率：210W UHP冷光源灯 灯泡寿命：≥3000小时 对比度：≥3500:1 投影镜头：手动聚焦/ 手动变焦 屏幕比例：4:3(兼容16:9) 输入：VGA×2 S端子×1 复合视频×1 音频×3 输出：VGA×1 音频×1 控制：RJ45×1 RS232×1 USB口，实现无PC演示 具有节能、环保认证证书 | 20个 |
| 2 | PET投影幕布 | 120寸PET电动 | 20个 |
| 3 | 控制台 | 钢制，表面光滑；规格长*宽*高1400*730*1000mm，钢板厚度1.5mm；可置设备：教学终端、中控、视频展示台、电脑主机、显示器、键盘、鼠标、VCD、功放、笔记本电脑、话筒等。盖门是推拉方式，撞击式碰锁，使教师更加容易打开或关闭盖门。 | 20个 |
| 4 | 中央控制系统 | 1路RS-232控制接口，1路红外控制接口，可实现对投影机开关；3路视频、音频输入，2路视频、音频输出，3路VGA输入，2路VGA 输出；视频带宽≥100MHz；VGA带宽≥350MHz；1路前置USB接口；1路前置RJ45接口； 前置VGA接口；电源控制部分：内置投影机延时关机电源保护，延时时间可修改；内置电动幕升降电源切换速度快，操作简单、调试方便，具有断电保护功能；电源范围：AC:200-240V。 | 20套 |
| 5 | 功放机 | 话筒：60Hz-14KHz 频率响应：10Hz-40KHz 话筒非线性失真：≤0.2% 音调控制 高音/低音：10KHz±12Db/100Hz±12dB 功放噪音电压：≤10mV 线路：0dB 0.775v 功率：120W 输入阻抗：22Kohm 信噪比：≥100dB/灵敏度0.7v 电源功率：600W | 20个 |
| 6 | 音箱 | 额定功率：60W/8Ω 灵敏度：98dB 频率响应：50Hz-20KHz 低音：6.5寸 高音:3寸 | 20对 |
| 7 | 麦克风 | 动态范围：＞90dB 频率响应：40Hz∽15KHz 信噪比：≥90dB 频率稳定度：±0.05%(双石英晶体锁频) 邻频干扰比：＞80dB 音频输出：独立式0∽±300mV 混合式0∽±200mV 直径范围：≥100米（开阔地） 温度范围：－30℃-55℃ | 20套 |
| 8 | 话筒 | 灵敏度：-39dB+2dB 失真度：≤0.1% 频率响应：40Hz-15KHz 输出阻抗：2000Ω | 20个 |
| 9 | 吊架 | 防盗投影仪吊架，安全防盗，通风 | 20个 |
| 10 | 各种线材及施工费 | VGA线、控制线、电源线、音箱线、PVC线槽、铁槽、拳王插排等辅材 |  |