山东经贸职业学院冷链物流系统实训

项目招标文件

发    包    人：        山东经贸职业学院

二〇一五  年 六月

目     录

第一卷    招标说明

第二卷    投标须知

第三卷    合同文件格式

第四卷    投标文件

第五卷    评标办法

第一卷  招标说明

本项目招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合本项目实际情况编制的。为合理控制项目造价，保证项目质量，合理确定工期，选择优秀建设方案，对本项目实行公开招标，择优选定本项目供应商，不保证最低价中标。

- 项目概况

山东经贸职业学院冷链物流系统项目分A1包、A2包，分包名称如下：

A1包：智慧农业及制冷系统

A2包：智能系统及教辅资源

二、项目要求

技术要求（或参数）：详见第二章 技术要求及有关说明。

三、投标人资格资质要求

3.1具有独立承担民事责任的能力；
　　3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有实施本项目营业范围及施工能力；
　　3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　3.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　3.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
　　3.7法律、行政法规规定的其他条件。

四、投标单位需提供以下材料

1、营业执照副本原件、组织机构代码证副本原件及加盖单位公章的复印件各一份。

2、法人代表资格证明或法人代表授权委托书原件并加盖单位公章。

3、投标人身份证原件及复印件。

五、答疑

投标人请于2015年7月3日12点前将疑问发送2829157421@qq.com邮箱。投标人要同时将疑问的书面形式，加盖公章，交学院招标办公室（办公楼220，联系人：王老师 电话：0536-2600183）。

招标办公室将于2015年7月6日将回复统一发给各投标单位。

六、项目验收及付款：

6.1交货日期： 本项目为交钥匙工程，合同生效之日起60日内交货、安装调试并交付使用。

6.2交货地点：甲方指定地点。

6.3付款方式：项目完成且验收合格后付至总款的90 %，余10%作为质保金， 一年后无质量问题付清余款。

6.4验收标准：按合同验收

七、售后服务：

7.1免费服务期为3年，3年免费上门服务。此期间发生的费用由供应商全额承担。免费服务内容包括设备运输、装卸、安装、调试、培训、维修维护、远程咨询和远程解决学院相关人员提出的问题等。

7.2供应商接到山东经贸职业学院通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于设备的服务请求后，必须在2小时之内进行电话响应，如不能解决问题，24小时内必须到达现场，进行维修维护并解决问题，如果现场不能解决问题3天内供应商必须更换同型号设备。

7.3供应商在每学期开学前应到现场对设备进行维护；悉心听取客户的反馈情况及意见，积极帮助客户排除出现的问题并优化系统的性能；开通技术支持服务热线，专业工程师接受相关人员的服务要求并迅速解答问题；

7.4未经山东经贸职业学院许可，供应商服务人员不得对山东经贸职业学院的系统数据进行增删、修改、复制、传送、记录等。

八、投标保证金：A1包、A2包，每包缴纳投标保证金人民币叁万元整。

九、投标截止时间、开标时间及地点

投标截止时间：2015年7月21日9点

开标时间：同投标截止时间

投标企业须提前半小时到达开标现场，以便审查相关资质。

地点：山东经贸职业学院办公楼四楼415室

通讯地址：潍坊市青年路2799号

报名邮箱：2829157421@qq.com （报名需注明报名项目、单位名称、联系人姓名及电话）

电话：（0536）2600183       联 系 人：王老师

邮编：261011

第二卷  投标须知

第一章 投标须知

- 一、总则

1、项目说明

1.1项目说明见第一卷所述。

1.2上述工程按照相关法律的规定，现通过招标来择优选定本项目供应商。

2、资金来源

招标人的资金已落实，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

3、资质与合格条件的要求

3.1为履行本项目规划编制合同的目的，参加投标的单位（以下称“投标人”）至少须满足前款所要求的资格资质要求。

3.2投标人必须具有独立法人资格和相应的资质。

3.3为具有授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件应包括下列资料：

3.3.1有关确立投标人法律地位的原始文件的副本。

3.3.2招标文件规定投标人需要提交的其它内容。

4、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 二、招标文件

5、招标文件的组成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一卷  招标说明

第二卷  投标须知

第一章 投标须知

第二章 项目技术要求及有关说明

第三卷  合同文件格式

第四卷  投标文件

第五卷  评标办法

5.2投标人应认真审阅招标文件中所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

6、招标文件的解释：投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后规定时间内，以规定形式向招标人提出，招标人将以招标答疑文件的形式予以解答，答疑文件将送达所有获得投标文件的投标人。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止日期前，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

7.2补充通知将以邮件的形式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

7.3为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 三、投标报价

8、投标报价

8.1投标价格

投标人只允许有一个报价。学院不接受有任何选择性的报价。

9、投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 四、投标文件的编制

10、投标文件的编制

10.1投标文件（商务部分）：

- 10.1.1 投标书

10.1.2 法定代表人证明书及授权委托书

- 10.1.3 企业简介

10.1.4 投标人针对本项目的专门工作团队,团队人员资历情况及相应证明材料。

10.1.5 投标人认为必要时的其它文字说明及开标日起近36个月内签订的相同或类似项目案例，须持有合同原件。

10.2项目方案文件

根据项目要求需提供本项目具体实施方案。

11、投标有效期

11.1 投标文件在前款规定的投标日期之后的有效期限内有效。

11.2 在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可书面向投标人提出延长有效期的要求。投标人须以书面答复，投标人可以拒绝而不被没收投标保证金。同意投标有效期延长的投标人不允许修改其投标文件，但须相应的延长投标保证金的有效期。

12、投标保证金

12.1投标单位应提供不少于前款规定数额的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。投标保证金必须以投标单位的名义缴存和返还。
       投标保证金递交截止时间：2015年7月16日12时之前汇至学院账户，汇款附言请注明投标项目名称。并将电子图片发至报名邮箱。  请投标单位按以下账户信息进行汇款：

账户名称：山东经贸职业学院

银行账号：377005080018000219658

开户银行：交通银行潍坊和平路支行

12.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

12.3 未中标的投标人的投标保证金将无息退还。

12.4 中标人的保证金转为履约保证金，于竣工验收合格后，工程结算时一并退回。

12.5 如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

12.5.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

12.5.2投标人被通知中标后，不按中标通知书规定的时间或拒绝按中标时规定的技术条件和价格等签订合同的；

12.5.3投标人在投标截止时间后，对投标文件作实质性修改的；

12.5.4有串标等违法违规行为的；

12.5.5采用虚假手段骗取中标的。

13、现场踏勘

13.1 投标人应自行联系对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署的合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

13.2 招标人向投标人提供的有关项目的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

14、投标文件组成、份数和签署

14.1 工程投标文件由商务部分及技术部分组成（版式统一为A4纸格式），共六份，其中一正五副，封面加盖正副本印章。A1包、A2包应分别胶装成册，并在封面标注清楚包号及名称。

14.2 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件，必须同时提交法人代表授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

14.3除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

- 五、投标文件的递交

15、投标文件的密封与标记

15.1投标人应将所有投标文件一起密封在投标文件密封袋里。

15.2 在投标文件密封袋上应：

- 15.2.1 写明招标人名称和地址：

招标人：山东经贸职业学院

地址：潍坊市潍城区青年路2799号

- 15.2.2 注明下列识别标志：

15.2.2.1  工程名称；

15.2.2.2  投标人的名称与地址；

15.2.2.3  2015 年 7月21日9时开标，此时间以前不得开封。

15.3 如果投标文件没有按本投标须知第15.1款、第15.2款规定加写标记和密封，招标人将拒收或者告知投标人，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

15.4 所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章做为密封章。

16、投标截止日期

16.1投标人应按前款规定的日期和时间之前将投标文件递交给招标人。

16.2招标人可以按本须知第7条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止日期。

16.3招标人在投标截止日期以后收到的投标文件，将原封退还给投标人。

17、投标文件的补充修改和撤回

17.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

17.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第15条的规定编制、密封、标记和递交。

17.3根据本须知第12条的规定，在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

- 六、开标

18、开标

18.1招标人将于投标截止时间的同一时间即按照前款规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。

18.2 参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份。

18.3开标会议由学院招标办公室组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

18.4投标人法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。投标文件有下列情况之一者将视为无效，按废标处理，不得进入评标：

18.4.1投标文件未按本招标文件要求密封；

18.4.2未按本招标文件规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件。

- 18.4.3 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

18.4.4 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

18.5招标人当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称以及招标人认为适当的其他内容。

- 七、评标

19、评标会议与评标内容的保密

19.1 开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行，评标由评标委员会负责。

19.2 公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

19.3在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

20、投标文件的澄清

20.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。但是按照本须知第22条规定校核时发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

21、投标文件的符合性鉴定

21.1在详细评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

21.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有实质型条款、条件和规范相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权力和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

21.3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

22、错误的修正

22.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

22.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

23、投标文件的评估与比较

23.1评标委员会将仅对按照本须知第22条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

23.2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答疑，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行书面回复。

23.3评标委员会经评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标文件。

23.4评标委员会依据规定的评标方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人。

23.5招标人将根据评标委员会的推荐情况确定中标人。

23.6本项目采用综合评分办法，不保证最低报价中标。

- 八、授予合同

24、合同授予标准

24.1 本工程的施工合同将授予按本须知第23.5款所确定的中标人。

25、中标通知书

25.1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。

25.2 招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。

26、合同协议书的签订

26.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订合同。

26.2 中标人如不按本投标须知26.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

27、解释权

27.1 本招标文件的最终解释权为招标人，解释以招标人的书面解释为准。

27.2 招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，投标人应同时遵守相关法律、法规。

第二章  技术要求及有关说明

一、技术要求

A1包：智慧农业及制冷系统

详细设备清单明细

带★参数为重要参数，投标时应提供项目整体规划图（本项目自行联系踏勘现场）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧农业 |  |  |  |  |
| 1 | 仿真果树，蔬菜，农作物 | 1 | 套 | 仿真果树不低于2000mm,数量2棵，采用木质树干+PVC枝叶、果实的形式；仿真黄瓜，仿真草皮等采用PVC材料。整体覆盖面积20㎡。 |
| 2 | 区域护栏及标识牌 | 1 | 批 | 1.护栏要求：白色PVC塑钢材质护栏，高度不小于500mm，整体长度大于等于18m，带门，与护栏同高，宽度≥1200mm。 2.标示牌要求： 面板尺寸：不小于A3纸大小（420mm*300mm）； 立柱：ABS注塑连接件； 立柱高度：高度可调800-1200mm； 底座：ABS工程塑料注塑底座。 |
| 3 | 管理机 | 1 | 台 | 1、主机： 处理器：I5-4590； CPU主频3.3GHZ； MATX H81 PCI主板； 核心数：4； 高性能集成显卡主频：350MHz； 显卡动态频率：1.15GHz； 内存容量：4G； 内存类型：DDR3； 内存主频：1600MHz 硬盘：500G； 硬盘转速：7200转/分 2、显示器： 屏幕规格：19.5寸 垂直可视角度：160°； 黑白响应时间：5毫秒； 灰阶响应时间：5毫秒； 点距：0.2835mm； 面板类型：TN； 接口类型：VGA； 平均亮度：250cd/㎡； 分辨率：1600x900； 普通屏屏幕比例：16:9； 标称对比度：1000万:1； 屏幕类型：LED； 3、配置无线网卡、鼠标、键盘，能够接入整体系统。 |
| 4 | 超高频读卡器 | 1 | 台 | 超高频读写器，ISO18000-6C协议，能够进行标签改写操作，尺寸宽度长度均≥90mm，厚度≤40mm采用USB方式与上位机连接，具有LED电源显示灯，外型要求为银色，外壳上具备镂空信号图案，整体精致美观。 |
| 二、农产品质量检验 |  |  |  |  |
| 1 | 食品重金属检测仪 | 1 | 台 | 1、仪器全金属机壳，坚固耐用； 2、光源采用超高亮发光二极管，具有低功耗、可靠性高，响应速度快等优点； 3、采用闭环回路光源自动校准系统，避免长时间使用，或者外部条件变化导致的光源过强或过弱等现象，保证光源始终工作在最佳状态； 4、光源预热及恒温管理系统，有效避免漂移，保证长时间测量的稳定性； 5、12组独立检测单元，每单元均由一组光源系统，一个样品仓，一组检测系统构成； 6、仪器自动校正0%及100%，不需要人工进行此校正操作； 7、仪器具备自检功能。能判断故障并给予提示，帮助人员对仪器进行维护； 8、超大容量内存，可存储上万条数据； 9、可随时进行数据查询、打印、删除等操作； 10、仪器配备 USB接口， 可将数据上传到电脑，进行数据存储、数据查询、数据处理、数据上传和统计分析； 11、监控网络信息功能强大，包括测量数据系统和监控管理系统，实施收集、统计、查询、交换和打印等功能； 12、可有效实施远程监控管理； 13、配备大容量可充电电池，无外接电源时，可维持超过8小时工作； 14、配有汽车电源接口，方便用户用于装备流动检测车； 技术参数： 重金属铅： 检出下限：0.5mg/kg；0.2mg/L 检测范围：(0～50)mg/kg；(0～20)mg/L 砷： 检出下限：0.04mg/kg；0.02mg/L 检测范围：(0～4)mg/kg；(0～2)mg/L 铜： 检出下限：0.08mg/L；0.4mg/kg；2mg/kg 检测范围：(0～5)mg/L；(0～20) mg/kg；(0～100) mg/kg 六价铬： 检出下限：0.5mg/kg；0.03mg/L 检测范围：(0～50)mg/kg；(0～3)mg/L 镉： 检出下限：0.1mg/kg；0.01mg/L 检测范围：(0～10)mg/kg；(0～1)mg/L 汞： 检出下限：0.02mg/kg；0.02mg/L 检测范围：(0～2)mg/kg；(0～2)mg/L |
| 2 | 农药残留速测仪 | 1 | 台 | 1、显示：5英寸大屏幕液晶显示器； 2、光路系统：12通道独立样品池，每个样品池均有一组光源和检测器。能实现12通道同时测量； 3、光源：410nm超高亮LED； 4、检测器：硅光电检测器； 5、样品池：比色皿； 6、检测功能：光源能量通过闭环回路自动控制，开机自动校准光源，保证每次测试的光源和检测器工作在最佳状态。完全消除长期使用带来的光源衰减，检测器老化等问题；保证长期使用的精度； 自动校正并采集0%和100%数据，无需配置传统黑挡块来进行人工校0%和100%，实现真正全自动检测； 7、仪器能和电脑联机上传数据； 8、打印：内置高速热敏打印机； 9、输入：物理键盘； 10、通讯接口：USB； 11、存储：内置大容量存储器； 12、配置大容量充电电池，可在现场进行长时间使用； 13、配置整套铝合金防护箱，包含主机和附件，直接携带一个箱子即可进行现场检测操作； 14、全塑料外壳，美观大方； 15、样品仓盖带锁扣，防止运输过程中仓盖的自由活动造成的磕碰； 16、测量范围：-3.000Abs～3.000Abs； 17、抑制率范围：0%～100%； 18、噪声≤0.5%τ； 19、透射比重复性：≤0.3%； 20、漂移：≤0.005Abs/3min； 21、检出下限：0.05～5.0mg/kg； 22、电源：16V DC/内置电池； |
| 3 | 检测实验台 | 1 | 个 | 要求检测用实验台； LWH≥2000*800*800（mm）； 绿色复合桌面； 桌面厚度≥20mm； 桌腿材质：铁质 整体承重：≥100㎏； 提供8人检测工位，要求能够放置上述检测仪器。 （桌面配5mm以上防腐蚀橡胶垫） |
| 4 | 水果甜度检测仪 | 1 | 台 | 1、 要求结构具有①折光棱镜②进光板 ③校准螺栓 ④光学系统管路 ⑤目镜（视度调节环）组成。金属，镀铜材质。 2、性能要求为具有操作简单、携带方便、使用便捷、测量液少、准确迅速等特点。 3、测量范围：0~32% ； 最小刻度：0.2； |
| 5 | 管理机+打印机 | 1 | 套 | 1、管理机： 主机： 处理器：I5-4590； CPU主频3.3GHZ； MATX H81 PCI主板； 核心数：4； 高性能集成显卡主频：350MHz； 显卡动态频率：1.15GHz； 内存容量：4G； 内存类型：DDR3； 内存主频：1600MHz 硬盘：500G； 硬盘转速：7200转/分 显示器： 屏幕规格：19.5寸 垂直可视角度：160°； 黑白响应时间：5毫秒； 灰阶响应时间：5毫秒； 点距：0.2835mm； 面板类型：TN； 接口类型：VGA； 平均亮度：250cd/㎡； 分辨率：1600x900； 普通屏屏幕比例：16:9； 标称对比度：1000万:1； 屏幕类型：LED； 配置无线网卡、鼠标、键盘，能够接入整体系统。可通过USB方式连接RFID读写器，记录RFID数据信息，具有WIFI功能，能够连接入整体互联网中。 2、打印机为黑白激光打印机 最大打印幅面：A4； 最高分辨率：1200*1200dpi； 处理器：600MHZ； 内存：128MB； 双面打印：自动； 介质类型：普通纸，薄纸，厚纸，卡片纸等； 打印语言：SPL； 月打印负荷：12000页； 接口类型：USB2.0； 耗材：鼓粉分离； 硒鼓寿命：9000页。 |
| 6 | 超高频读卡器 | 1 | 台 | 超高频读写器，ISO18000-6C协议，能够进行标签改写操作，尺寸宽度长度均不大于90mm，厚度≤40mm采用USB方式与上位机连接，具有LED电源显示灯，外型要求为银色，外壳上具备镂空信号图案，整体精致美观。 |
| 7 | 安装调试运输等费用 | 1 | 宗 | 设备安装、调试、布线及线材费用。 |
| 三、农产品深加工 |  |  |  |  |
| 1 | 水果商品化处理工作线 | 1 | 套 | 含3张分级台，配置比色卡及尺寸分级卡，人工打蜡工具等。 1、工作台 LWH≥2000*800*800mm； 绿色复合桌面，桌面采用厚度≥20mm； 桌腿材质：铁质 整体承重：≥200㎏； （桌面配5mm以上防腐蚀橡胶垫） 2、比色卡，要求具有3个以上的颜色比对，不小于A3纸大小（420mm*300mm）。 3、分级卡，要求具备5种以上尺寸分级。 4、人工打蜡工具，要求不少于2套。 |
| 2 | 气泡果蔬清洗机 | 1 | 台 | 1．配套功率：0.37KW减速机，1.5KW气泡泵。 2．网链LH≥2500mm×800mm； 3．网链行走速度（变频调速）； 4．生产能力：≥150kg/h； 5．外形尺寸3000*1060*1500mm； 6．高压喷淋：0.75KW增压泵； 7．水槽板：厚3mm，全不锈钢制作，精细成熟可靠 配置： 行星摩擦式无级变速器 0.37KW； XGB型漩涡气泵 1.5KW； 最大流量≥180 m³/H； 最大压力≥256kpa； 整机采用304优质不锈钢。 |
| 3 | 水果破碎榨汁机 | 1 | 台 | 1、要求由前支持座、进料斗、螺旋、过滤网、盛汁器、后支座，出渣槽等零件组成。 2、设备参数： 外形尺寸：≥1000*320*1280mm； 电机功率:≥1.5KW； 提升装置:刮板； 设备处理量:0.01－0.5t/h ； 设备风压：≥0.3Mpa。 |
| 4 | 真空包装机 | 1 | 台 | 电源电压：220V/50Hz； 功率：≥0.75KW； 真空室有效尺寸：≥400*400*115mm； 要求机器尺寸：≥490*540*900mm； 封口尺寸：L400mm*W10mm； 抽气速度：20m³/h 包装能力：3~4r/n 重量：≥75kg。 |
| 5 | 网络追溯秤 | 1 | 台 | 1、支持不干胶条码标签打印，可打印一维条码； 2、支持热敏打印纸连续打印； 3、支持总报表、商品报表打印； 4、支持中文显示≥15字； 5、支持键盘拼音输入； 6、可存储5000条商品记录； 7、快捷键数量63*2页，共126个； 8、支持外接条码扫描枪； 9、支持U盘数据转存； 10、支持有线网络，可扩展WiFi无线网络； 11、支持操作人员功能与权限管理。 |
| 6 | 货架 | 2 | 个 | 标准冷轧板金折弯牛腿式可调组合结构货架 1、所有材料璧厚≥2mm。牛腿搁板均采用2mm冷轧板材；牛腿冲压焊接成型，立柱为宝蓝色，牛腿搁板为桔红色。 2、宽度≥800mm，高度≥1600mm，层数≥4层，每一单元承载重量≥50Kg。 |
| 7 | 无动力滚筒输送机 | 1 | 套 | 要求全部输送机相加 总长度≥20000mm WH 600*750mm； 采用金属结构的无动力滚动输送方式； 金属方管及铝型材表面烤漆制造； 采用直径ф63mm，长度550mm不锈钢辊筒。 |
| 8 | 操作台 | 2 | 个 | 操作台 绿色复合桌面； 桌面厚度≥20mm； 桌腿材质：铁质 尺寸：LWH1200*600*800mm； 整体承重：≥200㎏。 |
| 9 | 隔断 | 60 | 平 | 有机玻璃铝合金边框隔断，用以分隔不同区域 ≥LH40m*1.5m，玻璃厚度≥5mm（单层）。 |
| 10 | RFID生产暂存储货架 | 1 | 个 | 1、金属材质，智能货架完成货架货物自动货物盘点。 2、货架规格：W≥1100mm，H≥2000mm； 3、每个货架层数：4层； 4、所有材料璧厚不小于2mm。牛腿搁板均采用2mm冷轧板材，每一单元承载重量≥20 Kg； 5、识别方式： 巡检； 6、控制方式：串口或TCP/IP网络控制； 7、★巡检周期：≤30S；超高频读写器1台，超高频天线4根； 对货物的识别方式：射频识别方式， ISO18000-6C协议。 8、投标时能够提供智能货架实训系统软件著作权或该软件著作权授权。 |
| 11 | 风冷恒温控制设备 | 1 | 台 | 最大风量：≥18000(m3/h)； 风机类型：轴流式； 电压/频率：220/50 或 380/50(V/Hz)； 电机功率：≥1.1(kw)； 工作电流：≤4.7A； 耗水量：≤40(L/h)； 储水量：≥45(L)； 外形尺寸：≥L1100*W1100*H1900(mm)； 出风口尺寸：≥L900*H600(mm)； 噪音：≤75Db(A)； 净重：≤110(kg)； 适用面积：80-120㎡。 |
| 12 | 包装袋 | 1 | 批 | 包括： 超市普通保鲜包装袋； OPP有机蔬菜包装袋； 有机蔬菜透气袋/自粘袋； 防雾袋； 每种数量≥50个。 |
| 13 | 安装调试运输等费用 | 1 | 宗 | 设备运输、安装、调试、布线及电缆、插排等耗材费用。 |
| 四、冷库存储 |  |  |  |  |
| 1 | 真空预冷箱 | 1 | 台 | 一体式真空预冷箱,整体采用不锈钢材质,制冷系统、真空系统为德国技术。 真空箱容积：0.6m³~0.8m³； 单次处理量：80~150kg； 极限真空度（空箱）：≤600 Pa； 捕水器温度≤-15℃； |
| 2 | 产地移动快速预冷设备 | 1 | 套 | ★预冷速度快，使用方便，具有可移动性，可以方便的在田间地头使用，温控精准，采用变频技术，设备节能，内部采用不锈钢，使用范围广可对各种水果蔬菜进行预冷，双压缩机，1吨货物在6小时内可以降到5℃以下，使用50Hz三相交流电； 设备内部尺寸：长2900mm×宽2350mm×高2390mm； 总功率：6KW； 设备重量：3吨； 电压：380V； |
| 3 | 速冻库 | 1 | 套 | 搭建式速冻仓库 1、制冷设备： 采用比泽尔或谷轮半封闭压缩机，丹佛斯阀门 2、冷库保温系统： 双面彩钢聚氨酯保温板δ=200mm 容重40±2kg/m³，彩钢厚0.426mm； 手拉半埋门：800*1800mm； 温度控制范围为-25℃~-30℃； 尺寸：L*W*H 5000*3000*2800mm |
| 4 | 冷冻库 | 1 | 套 | 搭建式冷冻仓库 1、制冷设备： 采用比泽尔或谷轮半封闭压缩机，丹佛斯阀门 2、冷库保温系统： 双面彩钢聚氨酯保温板δ=200mm 容重40±2kg/m³，彩钢厚0.426mm； 电动遥控平移门：800*1800mm； 温度控制范围为-15℃~-18℃； 尺寸：L*W*H 5000*3000*2800mm |
| 5 | 冷藏库 | 1 | 套 | 搭建式冷藏仓库 1、制冷设备： 采用比泽尔或谷轮半封闭压缩机，丹佛斯阀门 2、冷库保温系统： 双面彩钢聚氨酯保温板δ=100mm容重40±2kg/m³；彩钢厚度：≥0.426mm； 手动平移门；1500*2000mm； 温度控制范围为-2℃~5℃温度可调； 温度探头显示精度0.1 尺寸：L*W*H 5000*3000*2800mm |
| 6 | 气调库 | 1 | 套 | 搭建式气调库 1、制冷设备： 采用比泽尔或谷轮半封闭压缩机，丹佛斯阀门 2、冷库保温系统： 双面彩钢聚氨酯保温板δ=100mm容重40±2kg/m³；彩钢厚度：≥0.426mm； 气调手动平移门：1500*2000mm；带观察窗 气密性符合国家标准 3、气调设备： 变压吸附式制氮机； 空压机； 空气储罐； 氮气储气罐； 二氧化碳脱除机； 库气平衡袋 ； 库气安全阀； 乙烯脱除机 ； 果蔬专用超声波加湿系统； 便携式CO₂/ O₂监测仪； ★CO₂浓度控制在3%以下，O₂浓度控制在5%以下，温度控制范围为-2℃~5℃温度可调；温度探头显示精度0.1 尺寸：L*W*H 5000*3000*2800mm |
| 7 | 冷库仓储管理系统 | 1 | 套 | 1、WMS冷库仓储管理系统，针对冷库进行库存管理，对冷库进行分区管理，使用超高频RFID技术，提供库存管理、货位管理、盘点管理等冷库管理功能。 2、能够生成入库表、出库表、盘点信息表。 3、在货位管理中，能对货架进行管理。包括添加、修改、删除货架、查询、配置、生成分拣单。 4、查看货位信息，包括货架编号、货架类型、货架行数、列数、所在区域以及货位信息。 5、库存管理包括对入库商品的添加、进行单据管理、删除、查询、盘点、入库、出库以及生成EXCEL表单（入库表、出库表、盘点信息表）的功能。 6、盘点管理能够可以连接手持机通过WIFI发送到管理机。 7、配置PDA手持机1台 可读取RFID标签； 操作系统Android4.2； 存储器1GB DDRAM+4GB FLASH； 触摸屏，多点触控； 键盘类型，虚拟键盘 |
| 8 | 货架 | 30 | 个 | 标准冷轧板金折弯牛腿式可调组合结构货架 1、所有材料璧厚不小于2mm。牛腿搁板均采用2mm冷轧板材；牛腿冲压焊接成型，立柱为宝蓝色，牛腿搁板为桔红色。 2、宽度≥800mm，高度≥1600mm，层数≥4层，每一单元承载重量≥50 Kg 。 |
| 9 | 管理机 | 1 | 台 | 1、主机： 处理器：I5-4590； CPU主频3.3GHZ； MATX H81 PCI主板； 核心数：4； 高性能集成显卡主频：350MHz； 显卡动态频率：1.15GHz； 内存容量：4G； 内存类型：DDR3； 内存主频：1600MHz 硬盘：500G； 硬盘转速：7200转/分 2、显示器： 屏幕规格：19.5寸 垂直可视角度：160°； 黑白响应时间：5毫秒； 灰阶响应时间：5毫秒； 点距：0.2835mm； 面板类型：TN； 接口类型：VGA； 平均亮度：250cd/㎡； 分辨率：1600x900； 普通屏屏幕比例：16:9； 标称对比度：1000万:1； 屏幕类型：LED； 3、配置无线网卡鼠标键盘，能够接入整体系统。可连接USB读写器，记录RFID数据信息，具有WIFI功能，能够连接入整体互联网中。 |
| 10 | 超高频读卡器 | 1 | 台 | 超高频读写器，ISO18000-6C协议，能够进行标签改写操作，尺寸宽度长度均不大于90mm，厚度≤40mm采用USB方式与上位机连接，具有LED电源显示灯，外型要求为银色，外壳上具备镂空信号图案，整体精致美观。 |
| 11 | 安装调试运输等费用 | 1 | 宗 | 设备运输、安装、调试、综合布线及电缆、插排等耗材费用。 |
| 五、分拣包装 |  |  |  |  |
| 1 | 光指引拣选系统 | 1 | 套 | 1、UTS旋转系统，带动光投射系统进行全方位快速转动，使光数字能够投射到大范围的货位上。方向电机具有耐用性及高速特点、TS投射装置，使得光线能够成像字符或数字，并以直光线投射到货架上。 UTS旋转系统尺寸直径要求≥50mm、整体高度≥100mm，要求在控制下能够指引360度半球范围。 2、通过232串口通讯方式与上位机通讯。 3、具备电源开关指示灯，能够显示设备是否工作。 4、★角速度转动速度横向≥20°每秒，纵向不小于5°每秒。指引数字变化切换时间不大于3s，实现快速拣选指引功能。能够显示至少10种数字或符号。 5、激光功率：100mw-150mw短时照射对人眼无伤害。 |
| 2 | 显示增强系统 | 1 | 套 | 使TS投射在货架上形成稳定的光数字影像，尺寸≥20mm*40mm。 材质为漫反射布类或ABS塑料。 |
| 3 | 手持反馈系统 | 1 | 套 | 1、★通过433MHZ无线方式，使用物联网穿戴式设备解决信息反馈的问题，工人选择合适的佩戴位置，拣选前及拣选后确认订单，尺寸≤L100mm*H40mm*W60mm，至少具备4个反馈按钮，以及电源指示灯。 2、能够通过腕带佩戴在操作员手臂上。 |
| 4 | 控制系统 | 1 | 套 | 1、具备多种算法，能够存储至少128个的货位信息； 以最优方式控制LP系统进行拣选，具备功能有手动配置拣选单、配置被拣选货架位置功能； 2、★提供75微秒与25微秒两种微调对准方式；提供手动控制模式，能够控制系统旋转；能够提供图形化的货架预设点配置界面； |
| 5 | 拣选用货架 | 1 | 个 | 配合光指引拣选系统使用，能够增强拣选光线。提供多于8个分拣货格。 尺寸：HW≥1500mm*800mm。 全钢架材质。 |
| 6 | 冷链物流专用箱 | 50 | 个 | 1、专业的结构设计，确保箱体的密封性，有效阻止内外空气对流散热。原材料均为食品级，无毒、安全、清洁、无腐，不怕碰撞，清洗方便，结构轻巧耐用 具有超卓的保温功能,能维持食物新鲜和水分,防止食物变质及滋生细菌 2、参数： 材质：聚苯乙烯； 外形尺寸：≥400*300*500mm； 壁厚：≥5mm。 |
| 7 | 制冰机 | 1 | 台 | 外形尺寸：≥660*710*980mm； 冰块形状:方冰； 制冷剂:R-134A/R22/R404A； 制冰量:≥200KG； 储冰量:≥100KG； 电压/功率:≥220V/600W。 大号自封袋：≥50个 |
| 8 | 包装材料 | 500 | 个 | 纸质定制化箱，尺寸≥LWH200*300*150mm贴有学校logo |
| 9 | 条码打印机 | 1 | 台 | 分辨率：≥203DPI； 打印速度：≥102mm/S； 内存：≥8MB； 采用USB链接方式； 能够打印不干胶标签； 尺寸：≥201*239*173mm。 |
| 10 | RFID标签 | 500 | 个 | 超高频RFID标签，满足ISO18000-6c协议，贴在装箱好的货物上，用于后续的RFID识别与追溯。 |
| 11 | 管理机 | 1 | 台 | 最低配置： 1、主机： 处理器：I5-4590； CPU主频3.3GHZ； MATX H81 PCI主板； 核心数：4； 高性能集成显卡主频：350MHz； 显卡动态频率：1.15GHz； 内存容量：4G； 内存类型：DDR3； 内存主频：1600MHz 硬盘：500G； 硬盘转速：7200转/分 2、显示器： 屏幕规格：19.5寸 垂直可视角度：160°； 黑白响应时间：5毫秒； 灰阶响应时间：5毫秒； 点距：0.2835mm； 面板类型：TN； 接口类型：VGA； 平均亮度：250cd/㎡； 分辨率：1600x900； 普通屏屏幕比例：16:9； 标称对比度：1000万:1； 屏幕类型：LED； 3、配置无线网卡、鼠标、键盘，能够接入整体系统。 |
| 12 | 超高频读卡器 | 1 | 台 | 超高频读写器，ISO18000-6C协议，能够进行标签改写操作，尺寸宽度长度均不大于90mm，厚度≤40mm采用USB方式与上位机连接，具有LED电源显示灯，外型要求为银色，外壳上具备镂空信号图案，整体精致美观。 |
| 13 | 多功能触控一体机 | 1 | 台 | 1、屏70英寸，液晶显示屏必须为A规屏（提供A规屏证明）； 显示面积：1538.880(H) x 865.620(V)； 液晶显示屏长宽比例：16:9；加钢化防划防撞护屏玻璃；防眩光；亮度≥360 cd/㎡，对比度5000:1，物理分辨率为1080P，可视角度≥ 176º，反应时间≤8ms； 2、触摸书写系统：非外挂式红外框，红外多点触摸技术可实现六点同时书写，触摸有效识别＞5mm，USB触摸端口≥2组，免驱可直接插入电脑使用； 红外触摸：无盲区、断笔、挺短现象，适应内、外部环境使用，具备抗强光干扰功能能在照度 88K LUX 环境下仍能正常工作，触摸屏还具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写(提供权威第三方检测报告证明)；触控的书写响应速度：书写后在屏幕显示的响应速度小于25MS，肉眼几乎无法看出笔迹滞后，无延迟感 3、定位分辨率：32767*32767；定位精度：±1.5 mm，定位准确，无漂移；扫描速度：首点≤8ms,连续点4ms；响应速度：≤4 ms，反应灵敏，书写流畅；光标速度：≥120点/秒，反应灵敏，无断笔；书写工具：直径大于2mm的任何不透明物体触摸操作，可用笔或手指；通讯端口：USB；供电方式：可用USB直接供电； 4、15针VGA接口≥3个；YPbPr信号：1路；HDMI接口≥3路； USB控制输出≥2路；USB读取1路。音频输入：MIC输入端口1个、RCA视频输入2组、3.5mm音频输入端口≥2个；输出端子：≥1路DVI-I信号输出，USB输出1路可以保存书写文件到Ｕ盘；音频输出：RCA立体声输出端口1组；内置PC采用模块化电脑方案。电脑配置：i3处理器，4G内存，500G硬盘。集成显卡，4个USB2.0端口、1个网路接口。设备的性能及技术指标：产品完全断电后5-12S即可开机书写（提供教育部的检测报告证明）； 5、★产品具备双重保护，即使在windows/安卓系统崩溃时也可以正常地在液晶面板上进行板书、擦除、新建页面等基本操作而不影响正常的教学。大大提高教学质量，减少教学故障。 6、产品具备智能护眼技术,在比较刺眼的纯色背景下，屏体能自动识别老师的不同操作动作(书写/操控鼠标等),根据老师书写状态和响应,自动开启护眼模式,平滑智能调整设备的显示参数,以达到保护操作者视力健康的作用。 7、★产品可在任意信号通道下实现批注、书写功能，比如外接其他电脑、视频展台、碟机、机顶盒、摄像机等信号画面上进行实时批注，更大范围地提高了师生间的互动。 8、任意信号源下都可以实现四点以上书写。 9、白板软件要求： 为解决软、硬件的兼容性，软硬件应为同一厂商，不接受OEM产品（含支架）。 |

A2包：智能系统及教辅资源

详细设备清单明细

带★参数为重要参数，投标时提供项目整体规划图（本项目自行联系踏勘现场）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、模拟沙盘 |  |  |  |  |
| 1 | 沙盘 | 1 | 套 | 要求沙盘14m*2m*0.7m。 1.沙盘组成 农产品冷链物流模拟沙盘由植株采摘开始，经抽样检测→预冷→仓库存储→初加工→深加工→冷链配送→分转物流中心→超市到最终用户，分区域全方位展示，用钢化玻璃密封 2.技术要求 系统组成部分：沙盘组件+灯光系统 3.售后服务 中标方对其供货的沙盘系统提供不低于两年的质量保证 ★模型沙盘由专业的模型制作公司提供，有相关冷链物流沙盘制作经验，投标时应提供本项目图片等相关证明材料，出具本项目详细货物清单及效果图。 |
| 2 | 围网 | 1 | 批 | 铁制； 长*高：22000*3000mm； 孔：60*60mm； 丝：4mm（塑后）； 边框；2mm*3mm*1.2mm（塑后）； 立柱；48mm*2mm（塑后）。 |
| 3 | 安装运输费用 | 1 | 宗 | 沙盘与沙盘玻璃罩、围网的运输、安装、调试等。 |
| 二、电子商务实训平台 |  |  |  |  |
| 1 | 农产品电子商务实训平台 | 1 | 套 | 要求提供农产品电子商务销售实训，包含至少6个以上的功能，提供4个以上管理职位，能够提供多种电子商务岗位实训功能。 网上商城实训，网站后台设计维护实训等功能，功能包括设置导航栏、开店向导、记事本/个人设置、管理员留言、商品列表、添加新商品、添加新商品、商品详情页购买记录功能、商品分类、用户评论、商品品牌、商品类型、商品回收站、图片批量处理、商品批量上传、商品批量修改、商品代码、标签管理、邮件订阅管理等功能。 采用公网或局域网部署方式，能够在公网或局域网进行访问与开展实训，并且能够通过该网站进行下单购物等实际运营功能。 |
| 2 | 办公桌屏风员工位4人型 | 2 | 个 | 提供电子商务办公场所，能够容纳8人工作位置，整体美观大方； L形桌 单桌尺寸：≥LWH1000mm*1000mm*750mm； 桌面厚度≥15mm； 屏风材质：铝合金磨砂钢化玻璃； 屏风高度：≥1200mm 玻璃厚度：≥5mm； |
| 3 | 电子商务实训计算机 | 8 | 台 | 1、主机： 处理器：I5-4590； CPU主频3.3GHZ； MATX H81 PCI主板； 核心数：4； 高性能集成显卡主频：350MHz； 显卡动态频率：1.15GHz； 内存容量：4G； 内存类型：DDR3； 内存主频：1600MHz 硬盘：500G； 硬盘转速：7200转/分 2、显示器： 屏幕规格：19.5寸 垂直可视角度：160°； 黑白响应时间：5毫秒； 灰阶响应时间：5毫秒； 点距：0.2835mm； 面板类型：TN； 接口类型：VGA； 平均亮度：250cd/㎡； 分辨率：1600x900； 普通屏屏幕比例：16:9； 标称对比度：1000万:1； 屏幕类型：LED； 3、配鼠标键盘，可连接USB读写器，记录RFID数据信息，具有WIFI功能，能够连接入整体互联网中。 |
| 4 | 安装调试运输等费用 | 1 | 宗 | 设备运输、安装、调试、综合布线及电缆、插排等耗材费用 |
| 三、基于WEBGIS的模拟运输实训系统 |  |  |  |  |
| 1 | WEBGIS监控系统平台 | 1 | 套 | 1、支持500个监控点，支持多终端实时监控与管理，提供地图浏览、车辆管理、轨迹回放、单号查询、用户管理、环境信息异常警告等功能； 2、支持多种浏览器，如IE\Chrome等； 3、地图浏览功能要求集成百度或搜狗地图库； 4、车辆监控功能要求具备监控车辆编号、车辆类型、运输状态等信息； ★能够进行路径回放，选取时间段并选择车辆对历史轨迹进行回放；用户管理功能要求，能够增删管理用户。 |
| 2 | 车辆节点跟踪机 | 2 | 台 | 推荐使用当前主流机型，具有3G/4G上网功能以及AGPS定位功能； 具备车辆监控终端软件，要求能够使用该机的GPS定位系统提供定位数据给WEBGIS监控系统平台； 要求主屏幕不小于4.7英寸； 主频率：1.5GHz； 主分辨率：1280×720(HD,720P)； 至少具备移动或联通3G功能，传输定位数据。 |
| 3 | 多功能触控一体机 | 1 | 台 | 1、屏70英寸，液晶显示屏必须为A规屏（提供A规屏证明）； 显示面积：1538.880(H) x 865.620(V)； 液晶显示屏长宽比例：16:9；加钢化防划防撞护屏玻璃；防眩光；亮度≥360 cd/㎡，对比度5000:1，物理分辨率为1080P，可视角度≥ 176º，反应时间≤8ms； 2、触摸书写系统：非外挂式红外框，红外多点触摸技术可实现六点同时书写，触摸有效识别＞5mm，USB触摸端口≥2组，免驱可直接插入电脑使用； 红外触摸：无盲区、断笔、挺短现象，适应内、外部环境使用，具备抗强光干扰功能能在照度 88K LUX 环境下仍能正常工作，触摸屏还具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写(提供权威第三方检测报告证明)；触控的书写响应速度：书写后在屏幕显示的响应速度小于25MS，肉眼几乎无法看出笔迹滞后，无延迟感 3、定位分辨率：32767*32767；定位精度：±1.5 mm，定位准确，无漂移；扫描速度：首点≤8ms,连续点4ms；响应速度：≤4 ms，反应灵敏，书写流畅；光标速度：≥120点/秒，反应灵敏，无断笔；书写工具：直径大于2mm的任何不透明物体触摸操作，可用笔或手指；通讯端口：USB；供电方式：可用USB直接供电； 4、15针VGA接口≥3个；YPbPr信号：1路；HDMI接口≥3路； USB控制输出≥2路；USB读取1路。音频输入：MIC输入端口1个、RCA视频输入2组、3.5mm音频输入端口≥2个；输出端子：≥1路DVI-I信号输出，USB输出1路可以保存书写文件到Ｕ盘；音频输出：RCA立体声输出端口1组；内置PC采用模块化电脑方案。电脑配置：i3处理器，4G内存，500G硬盘。集成显卡，4个USB2.0端口、1个网路接口。设备的性能及技术指标：产品完全断电后5-12S即可开机书写（提供教育部的检测报告证明）； 5、★产品具备双重保护，即使在windows/安卓系统崩溃时也可以正常地在液晶面板上进行板书、擦除、新建页面等基本操作而不影响正常的教学。大大提高教学质量，减少教学故障。 6、产品具备智能护眼技术,在比较刺眼的纯色背景下，屏体能自动识别老师的不同操作动作(书写/操控鼠标等),根据老师书写状态和响应,自动开启护眼模式,平滑智能调整设备的显示参数,以达到保护操作者视力健康的作用。 7、★产品可在任意信号通道下实现批注、书写功能，比如外接其他电脑、视频展台、碟机、机顶盒、摄像机等信号画面上进行实时批注，更大范围地提高了师生间的互动。 8、任意信号源下都可以实现四点以上书写。 9、白板软件要求： 为解决软、硬件的兼容性，软硬件应为同一厂商，不接受OEM产品. （含支架） |
| 4 | 服务器 | 1 | 台 | 配合多功能触控一体机使用，提供WEBGIS监控系统平台部署。 服务器要求： CPU类型：i7； CPU频率：3.4GHz； 内存：4GB； 硬盘大小：1TB。 |
| 5 | 管理机 | 1 | 台 | 1、主机： 处理器：I5-4590； CPU主频3.3GHZ； MATX H81 PCI主板； 核心数：4； 高性能集成显卡主频：350MHz； 显卡动态频率：1.15GHz； 内存容量：4G； 内存类型：DDR3； 内存主频：1600MHz 硬盘：500G； 硬盘转速：7200转/分 2、显示器： 屏幕规格：19.5寸 垂直可视角度：160°； 黑白响应时间：5毫秒； 灰阶响应时间：5毫秒； 点距：0.2835mm； 面板类型：TN； 接口类型：VGA； 平均亮度：250cd/㎡； 分辨率：1600x900； 普通屏屏幕比例：16:9； 标称对比度：1000万:1； 屏幕类型：LED； 3、配置无线网卡、鼠标、键盘，能够接入整体系统； 可连接USB读写器，记录RFID数据信息； 具有WIFI功能，能够连接入整体互联网中。 |
| 6 | 超高频读卡器 | 1 | 台 | 超高频读写器，ISO18000-6C协议，能够进行标签改写操作，尺寸宽度长度均不大于90mm，厚度≤40mm采用USB方式与上位机连接，具有LED电源显示灯，外型要求为银色，外壳上具备镂空信号图案，整体精致美观。 |
| 7 | 智能冷链车模型 | 1 | 辆 | ★智能冷链车模型，要求具备智能化冷链感知系统，功能要求具备温度传感，湿度传感、振动传感，要求节点一体化，能够放置在冷链车模型中，使用12V电源供电（可电池供电，模拟冷链运输环节），系统节点安装放置在车辆上。用以模拟冷链物流中的智能化全程冷链，通过蓝牙通讯方式发送到上位机进行处理，上位机具备实施温度感知、湿度感知与振动感知功能。 |
| 8 | 隔断 | 30 | 平 | 钢化玻璃铝合金边框隔断； 总长≥20m，高度≥1.20m，玻璃厚度≥5mm。 |
| 四、智能超市 |  |  |  |  |
| 1 | 智能货架SSF-2及系统 | 1 | 套 | 1、采用RFID技术、超声波技术、传感技术，具有物品信息获取、展示等功能，可以快速、准确智能化的实现信息导入、存储、查询、分析与物品监控、存储、清点。 2、后台电脑： 内存容量4GB； 硬盘容量500GB； 无线网卡：802.11b/g/n ； 电脑内置与智能货架功能相匹配的应用程序，使得智能货架能够对产品进行数量定位，数量盘点。 3、外形尺寸：LWH≥1500mm*600mm*1700mm； 货格数：≥6； 承载最大重量：10kg,每层有LED灯光。 4、★RFID读写设备：1套，至少包含6个天线和6个读写器，对智能货架上的标签进行读取，获取产品信息，支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6C标准的电子标签。定时盘点周期：≤1min； 频率：902～928MHz(可按要求微调) 5、★天线：不少于6个超高频RFID天线，可靠安装于货架本体。投标时要求提供实物照片图。 |
| 2 | 结账台 | 1 | 个 | 1、配置： 结账台1个，结账电脑1台，智能结账软件1套，RFID读写器1台。 2、参数： 结账台LWH≥1.2m*0.5m*0.8m，台面烤漆，内含灯光； 结账电脑：15寸液晶双屏，支持拓展桌面，支持触摸控制；CPU：interPentium；内存：2G；RFID读写器：LW≥11cm*9cm。可快速识别含RFID商品； 结账台具备条码识读功能，对于RFID无法结算的商品进行条码结算。 3、★要求在结算台同一桌面上提供条码与RFID两种结算方式。投标时要求提供实物照片图 |
| 3 | 智能结账通道 | 1 | 个 | 1、智能结账通道整体尺寸LWH≥1.5m*0.3m*1.4m。 2、可进行自主结账，通过RFID通道，能够进行全自动结算，显示购买商品信息，自动计算相应的商品数量与价格。自动识别盗窃商品。 3、★为了便于教学，要求智能结算台具备一体化外壳，不露出RFID天线。投标时要求提供实物照片图 |
| 4 | 智能超市自提柜系统 | 1 | 个 | 1、能够提供不少于20门的自提柜，提供短信平台，通知客户取货，同时提供管理机，让快递员管理自提柜，能够通过短信密码提醒用户进行取件，同时提供二次开发接口功能。 2、尺寸≥LWH1000mm*200mm*1500mm； 3、自提柜系统具备触摸一体化终端，能够方便的操作自提柜，进行密码输入及存储货操作。 4、终端性能具备2G或以上内存，硬盘不小于60GB，具备WIFI功能。操作系统WIN7或WIN8。 5、具备自提柜管理系统，能够进行自提柜柜门管理、快递管理等功能。 投标时要求提供实物照片图。 |
| 5 | 智能超市综合管理与统计系统 | 1 | 套 | 智能超市综合管理与统计系统 1、对超市供应商商品、超市库存、客户进行透明化管理和有重点管理等一系列功能。 2、具备功能有：用户管理、商品EPC管理、销售管理、库存统计、货位管理、导出excel数据分析等。 用户管理，实现用户注册、充值、修改顾客信息等 商品EPC管理，能添加修改删除商品EPC信息、对应的商品生产厂家、名称、价格等一系列信息。 3、销售管理和库存管理具有对超市的货品进行上架管理、库存统计功能。 4、货位管理能根据货架类型更改货位数，满足超市需要。 5、要求投标时能够提供智能超市实训系统软件著作权或著作权授权 |
| 6 | 整体系统服务器 | 1 | 台 | 1、部署智能超市中间件管理系统、自提柜系统以及系统管理平台 2、服务器系统至少为配置为：I5处理器、4G内存、500G硬盘容量。能够接入无线网络系统。 |
| 7 | 可回收式超高频RFID标签 | 1000 | 个 | 1000个UHF RFID 标签； 工作频率：860~960MHz； 工作模式：被动式； 记忆体分配：EPC Memory 96 bits； 工作温度：-40~65℃。 |
| 8 | 智能购物车及系统 | 1 | 套 | 1.能识别用户身份卡，可显示历史购物纪录；可识别贴有RFID标签的商品信息。 2.外形尺寸：根据场地要求定制； 3.承载最大重量：50kg； 4.识别方式： RFID识别或条码识别，射频识别方式，ISO18000-6B或ISO18000-6C协议； 5.通信方式：网络； 6.车载电脑：CPU：1GHz；10.1英寸电容式触摸屏；屏幕分辨率：1280×800；存储容量：32GB；WIFI无线上网； 7.具备一体外壳，整体美观大方； 8.购物车车载系统，功能包括促销信息、购物地图、购物历史、购物结算、商品信息、商品溯源功能。 9、要求投标时能够提供智能购物车实训系统软件著作权或著作权授权 |
| 9 | 普通购物货架 | 20 | 个 | 部署在超市充当购物货架,每层有LED灯光。 LWH≥60mm*35mm*95mm； 层板厚度：0.6mm(误差0.1mm)。 钢架结构，木质隔板。 |
| 10 | 追溯查询机 | 1 | 台 | 1、追溯软件载体，连接有超高频RFID一体机，能够识读产品RFID信息，进行产品追溯。 2、Intel D525主板， CPU凌动1.8,金士顿2G内存，80G硬盘； 3、机柜：冷轧钢板1.5mm，金属烤漆，面板钢化玻璃，独立电源，内部构件电镀，防锈、防磁、防静电 4、控制面板：电源开关（主机、显示器、音响、风扇）音量、调谐 5、控制主机：Intel D52 主板，CPU凌动1.8,金士顿2G内存，80G 硬盘； 6、电源电压：AC220V ± 10% 50HZ ± 1HZ 功率：<200W 开机瞬间电流3A 7、温度：+0℃~+40℃ 湿度：40%~80%（相对，非减压）； 8、音响 采用双声道，立体声环绕功放系统 功率：2 x2W 频响：20Hz~20KHz。 |
| 11 | 农产品智能追溯系统 | 1 | 套 | 1、连接超高频RFID读写器，识别商品超高频RFID标签； 2、连接整体实训中心网络，访问服务器进行数据查询。 3、进行产品追溯，查询农产品生产环节贴标时间； 4、查询质检结果，检测时间； 5、查询农产品深加工时间； 6、冷库存储在库时间段查询； 7、出库分拣时间； 8、超市上架时间； 能够支持触屏操作，方便快捷的查询出相应信息。 |
| 13 | 生鲜产品专用冷柜 | 1 | 个 | 尺寸：≥LWH1.1600*900*900mm； 容积：≥1m³； 额定电压220V/50Hz； 温度：2℃~10℃； 额定功率：≤300W； 制冷剂R134a/600a。 |
| 14 | SSF-X智能后台货架及系统 | 1 | 台 | 1、智能货架SSF-X用于超市后台，智能货架完成货架货物自动货物盘点。 2、货架个数：1个。尺寸LWH≥1000*400*1700mm； 3、货架层数：4层； 4、承载重量：≥20kg； 5、识别方式：巡检； 6、控制方式：串口或TCP/IP网络控制； 7、巡检周期：≤30S； 8、超高频读写器1台，超高频天线4根； 9、对货物的识别方式：射频识别方式， ISO18000-6C协议。 10、★具备上架智能助手子系统，至少包括UTS旋转系统，UTS旋转系统尺寸直径要求≥50mm、整体高度≥100mm，要求在控制下能够指引360度半球范围。通过232串口通讯方式与上位机通讯。具备电源开关指示灯，能够显示设备是否工作。角速度转动速度横向≥20°每秒，纵向不小于5°每秒。激光功率：100mw-150mw短时照射对人眼无伤害。指引数字变化切换时间不大于3s，实现快速拣选指引功能。能够显示至少10种数字或符号。 |
| 15 | 管理机 | 1 | 台 | 最低配置： 1、主机： 处理器：I5-4590； CPU主频3.3GHZ； MATX H81 PCI主板； 核心数：4； 高性能集成显卡主频：350MHz； 显卡动态频率：1.15GHz； 内存容量：4G； 内存类型：DDR3； 内存主频：1600MHz 硬盘：500G； 硬盘转速：7200转/分 2、显示器： 屏幕规格：19.5寸 垂直可视角度：160°； 黑白响应时间：5毫秒； 灰阶响应时间：5毫秒； 点距：0.2835mm； 面板类型：TN； 接口类型：VGA； 平均亮度：250cd/㎡； 分辨率：1600x900； 普通屏屏幕比例：16:9； 标称对比度：1000万:1； 屏幕类型：LED； 3、配置无线网卡、鼠标、键盘，具有WIFI功能能够接入整体系统。 |
| 16 | 小银读卡器 | 1 | 台 | 超高频读写器，ISO18000-6C协议，能够进行标签改写操作，尺寸宽度长度均不大于90mm，采用USB方式与上位机连接，具有LED电源显示灯，外型要求为银色，外壳上具备镂空信号图案，整体精致美观。 |
| 17 | 装修安装调试运输装修等费用 | 1 | 宗 | 智能超市装修、设备安装、调试、布线及电缆、插排等耗材费用。 |
| 五、教学资源 |  |  |  |  |
| 1 | 培训 | 1 |  | 要求实施后免费提供1次10课时全方位的教学师资培训，并终身提供远程技术支持； 要求提供培训覆盖冷链物流技术、物流信息技术、物联网技术、物流配送中心规划等，方便教学工作的开展。 |
| 2 | 全方位教学支持APP | 1 | 套 | 1、提供实训室全方位教学手机APP支持功能，能够支持实验室相关教学任务，让学生通过手机就能够学习实训基地的基础知识，实现移动学习。 软件功能要求具备实训基地整体结构介绍功能；具备实训室虚拟场景视频播放功能； 2、★要求该APP能够提供教学视频播放功能；提供IOS与安卓两个可用版本； |
| 3 | 农产品检测实训展示资源课件 | 1 | 套 | 1、提供农产品检测理论知识学习、农产品检测视频指南功能，通过教学触摸一体机完成学习； 2、提供4种以上仪器使用介绍。 |
| 4 | 教学资源与PPT、指导书 | 1 | 宗 | 提供关于实训基地的教学资源与ppt、使用指导书，配合教师进行教学工作，内容要求涵盖智能农业、冷库存储技术、冷链加工技术、物流分拣技术、电子商务技术、智能超市技术。至少包括40本指导书。 |
| 5 | 智能农业生态教学资源课件 | 1 | 套 | 提供先进的农业生产现场演示视频，如摘果、播种等，让学生体会农业生产的最基本流程，特别是现代化智能农业生产流程。 |
| 6 | 初加工生产线介绍APP | 1 | 套 | 1、针对农产品生产加工不便于展示与实训，制作含有各个环节介绍的APP； 2、★能够在安卓与IOS上进行运行，通过视频与文字形式，展示农产品初加工过程中运行的各个环节。 |
| 7 | 冷链物流综合资源课件 | 1 | 套 | 教学ppt冷链物流的实际模式流程介绍，相关规划思想与方法等。 |
| 六、辅材费用 |  |  |  |  |
| 1 | 整体设备集成费用 | 1 | 宗 | 整个实训室所有设备的整体集成。 |
| 2 | 教学区桌椅 | 1 | 宗 | 双人桌椅，满足40人教学使用要求； 钢架结构，木质桌面； 桌椅面板厚度≥15mm； 单个课桌要求尺寸：LWH≥1050*400mm*700mm； 椅子尺寸：LWH≥350*350mm*420mm 桌椅高度可调。 |
| 3 | 冷链生产监控系统 | 1 | 宗 | 6路视频监控系统，连接中控室计算机（含安装、集成等费用） 设备配置： 要求包括包括监控摄像头、电源系统、支架、接头、视频线，监控屏幕等。 设备参数： 摄像头像素≥200万； 监控屏幕≥21寸； 硬盘存储≥1T。 |
| 4 | 工作服等 | 1 | 宗 | 常规工作服30套 材质：涤棉纱卡 产品颜色：灰色 劳保鞋30套 要求具备一定防砸防刺能力 安全帽30套 安全帽毛重要求不大于0.7KG； 颜色分类: 黄色 蓝色； 材质为抗冲击PE塑料材质； 手套等各30套 面纱材质 |

二、进度要求

投标人应提供项目进度安排表。

第三卷  合同文件格式

采购合同

项目名称:

合同编号:

甲    方:

乙    方:

山东经贸职业学院（甲方） 所需               ,甲方以公开招标方式进行采购。确定                     为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《消费者权益保护法》和其他法律、法规的规定，按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同的组成

1、合同文本；

2、报价文件；

3、合同补充条款或说明；

4、合同附件。

二、标的物的名称、数量、规格和技术标准

详见投标文件和附件

三、合同金额

合同总金额为人民币：￥          元，大写：

四、货款支付

1、支付方式

货物经乙方安装、调试完毕，运行正常后，双方进行联合验收。经双方联合验收合格后，甲方支付合同总金额90 %的货款，余款作为质量保证金，一年后，无质量问题后付余款，验收不合格不付款。

2、甲方必须将该合同款项汇入乙方指定账户。

3、未经加盖乙方财务专用章的书面通知，甲方不得更改乙方收款账号。

五、工程项目建设期限

乙方于合同生效之日起60日内交货并安装。或按甲方指定时间交货。

六、安装调试要求

1、在签订合同后，乙方按照甲方要求规定的交货地点交货，并负责设备安装、调试。安装、调试若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品由此带来的一切损失由乙方负责

2、甲方提供施工场地及电源。

3、施工过程中若损坏学院的其他设施，应由施工单位无偿复原，无法复原的应照价赔偿。

4、施工期间因施工造成的安全责任事故，由乙方负责。

七、运输要求

乙方应在确保货物安全、完好的情况下选择运输方式、运输线路，装卸及相关费用全部由乙方承担。

八、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

九、验收

项目施工安装、调试完毕并正常运行后，甲方按合同要求进行综合验收，乙方提供相关资料。

十、售后服务

十一、合同生效

为有效履行本合同，合作双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：协调双方的工作、技术保密工作、项目开展中的各项信息交流和联系。一方变更项目联系人的，应当及时并以书面形式通知对方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖公章后生效。

十二、违约条款

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装，调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的 0.3% 向甲方支付违约金；若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的 0.3% 向乙方支付违约金。

3、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起仲裁或诉讼时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因仲裁或诉讼所支付的律师代理费等相关费用。

4、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

甲、乙双方中任何一方因法定或者双方约定的不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在10天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，任何一方均可提请仲裁或向合同签订地的人民法院起诉。

十五、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十六、合同保存

本合同一式六份，甲方五份，乙方一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 盖 章 | 盖 章 |
| 全权代表：（签字或盖章） | 全权代表：（签字或盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 本合同签订时间： | 本合同签订时间： |

附件：A1包：智慧农业及制冷系统

| 序号 | 设备名称 | 设备型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

A2包：智能系统及教辅资源

| 序号 | 设备名称 | 设备型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

第四卷  投标文件

一、投标书

招标人：

1、根据已收到的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以                       元人民币的编制费用，按上述合同条件、技术规范、图纸等规定承包上述工程项目的编制方案。

2、如我方中标，我方将按照规定提交履约保证金，并承担相应责任。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第10条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：（盖章）

单位地址：                            邮政编码：

法定代表人：（签字、盖章）

电话：                                传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：                          电话：

日期：       年     月     日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：      年龄：      职务：

系                   的法定代表人。特此证明。

投标单位：（盖章）

身份证扫描件

（双面）

日期：     年     月     日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托             （单位名称）的       （姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加               工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性别：          年龄：

单位：            部门：          职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

身份证扫描件

（双面）

日期：     年     月     日

四、证明投标人合格的资格文件

1、企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本（复印件，加盖公章）；

2、招标文件规定或投标人认为需提供的的其他材料。

注：以上材料开标现场需提供原件，投标书内装订复印件。

五、单位资格一览表

| 一 | 企业法人营业执照或事业单位法人证书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主管单位 |  |  |  |
|  | 单位组建时间 |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  | 电话 |  |
|  | 联系人及职务 |  | 开户银行 |  |
| 二 | 资质等级： |  |  |  |
|  | 质量管理体系认证（证书复印件附后） |  |  |  |
| 三 | 单 位 人 员 状 况 |  |  |  |
|  | 单位总人数 人 |  | 在册工程技术人员 人 |  |
|  | 其中：管理人员 人 |  | 其中：高级职称 人 |  |
|  | 技术人员 人 |  | 中级职称 人 |  |
|  | 后勤人员 人 |  | 初级职称 人 |  |
| 四 | 固定资产总额约 万元 其中：设备 台，计算机 台 |  |  |  |

投标人 (公章):

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）:

日期:           年     月     日

六、拟派本项目主要人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职 称 | 所学专业 | 拟在本项目中担任工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表不够时自制；上述人员的执业资格证书、职称证书等复印件加盖公章附表后。

投标人 (公章):

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）:

日期:      年     月     日

七、拟派本项目项目负责人一览表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生 日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |
| 从事本专业 时间 |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |
| 执业注册 |  |  |  | 职称 |  |
| 以往业绩 |  |  |  |  |  |

注：1、项目负责人的执业资格证书、职称证书等的复印件加盖公章附表后。

2、本表可自行扩展。

投标人 (公章):

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）:

日期:        年     月     日

八、投标人同类业绩

格式自拟。注：后附合同复印件。

九、机构设置情况

格式自拟。简要介绍机构设置情况：包括岗位设置、人员配备及职责分工等。

十、服务承诺

格式自拟。

十一、投标人认为需要提交的其他材料

格式自拟。

第五卷  评标办法

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 45 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分45 分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报）×45 |
| 2 | 技术指标 和配置 | 33 | 按照技术指标响应情况及技术性能先进稳定等方面综合评价，满分33 分。 a.负偏离≥3 项本项不得分； b.负偏离＜3 项的得基本分20-22 分； c.无负偏离的，根据技术性能先进性、稳定性等方面综合打分（22-30分）； d.每一关键指标正偏离加1 分，最高加3分。 |
| 3 | 服务 方面 | 10 | - 1、针对本项目有专门工作团队，团队人员配备稳定合理、职责分工明确、实力强满足项目实际需要的，得4-5分；团队人员匹配和实力一般的，得2-3分；团队匹配和实力较差的，得1-2分。 - 2、投标人在本省有办事处或常驻业务人员得2分，省外得1分。 3、服务方案以及项目实施方案： a.优于标书要求提供针对项目实施、售后服务方案的，且方案完善，有具体细化的实施及售后服务计划的，按时完成安装、调试正常运行得2分； b.基本满足标书要求，提供厂商标准的售后服务方案，有较具体的针对本项目的服务措施以及方案；按时完成安装、调试正常运行得1分； 4、 投标人或原厂有专业维修网点，有替代设备， 第二自然日上门服务,得1分； |
| 4 | 规划 方案 | 5 | 投标人所提供的规划图及项目技术方案完整、合理，具有良好的可行性，得5分；较好，得3-4分；基本可行，得1-2分；方案措施有明显缺陷的不得分。 |
| 5 | 业绩 | 5 | - 投标人开标日起近36个月相同或类似案例，一个案例加1 分，满分3分，以提供的原件为准；能够提供模拟训练设备及光线指引系统专利或专利授权的得2分，提供1个得1分； |
| 6 | 投标文件的规范性 | 2 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，标书中对技术部分的描述是否准确，分二个等级：完全满足1 分；不满足0 分。 询标答疑过程对评委提出需澄清确认的问题答复是否完整、准确。分二个等级：完全满足1分；不满足0 分. |
|  | 合计 | 100 |  |

相关证明的合同、证书、资料均以原件为准。（开标时看原件，投标文件中放复印件，未提供原件的，不得分；投标文件中无复印件的，不得分）。

具体评标，由评标委员会依照本办法进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时，技术指标较优的优先。根据各投标人综合得分排出名次，宣布各投标人综合得分和拟中标人，经公示三天后无异议确定拟中标人为中标人并发放中标通知书。

招标人没有义务对未中标人作任何解释和说明。

严禁弄虚作假，一经发现，取消中标资格，列入黑名单，不允许参加山东经贸职业学院组织的任何招投标活动。