山东经贸职业学院工程合同

工 程 名 称： 1号教学楼阶梯教室装修工程

施 工 单 位：

施 工 工 期：

合同签订日期:

山东 • 潍坊

甲方：山东经贸职业学院

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程合作过程中的权利、义务和责任事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

1、工程内容：1号教学楼阶梯教室天棚、墙面、地面等部位装修及音响设备安装等。

2、工程地点：山东经贸职业学院院内。

3、合同工期：2015年    月    日前完工。除不可抗力的自然因素外，不得延误，逾期每天扣总工程款的1%作为违约金。

二、合同价款及付款方式

1、乙方中标价为：        元（大写： ）。中标单价见投标文件报价清单。

2、付款方式：工程竣工据实结算，验收合格付总款项的90%，余10%为质保金。保修期1年，1年后无质量问题付清余款。保修期内出现质量问题，乙方必须及时维修，否则扣除质量保修金，税金由乙方承担，验收不合格不付款。

三、工程施工内容及要求
     1、异型天棚制作：用18mm厚细木工板加工成三级造型天棚，刷防火涂料，面层贴。纸面石膏板，用φ8吊筋及组合栓固定天棚上，刮腻子刷乳胶漆。

2、基层做法：用3×4木龙骨开槽组装成400×400间距龙骨架，用木方将龙骨架找平后固定在墙面上，表面封九厘夹板找平，木方及九厘夹板刷防火涂料。地面接点刷防腐油。

3、用12mm厚奥松板加工成600×600~600×1000长方块，机械倒角用皮子硬包后用结构胶固定在基层墙面上。

4、生态木墙面在原做好的基层面上打胶用罗丝固定在基层上。

5、石膏吸音板造型墙面，将整块石膏吸音板加工成800×3000尺寸后用自吸螺丝固定在基层墙面上留间距100mm缝。

6、大理石门窗套及安装，加工制作大理石门套、窗套、半成品，到工地由专业人员根据实际尺寸进行安装，用大理石石胶配合结构胶将大理石固定到位。

7、讲台地台、地板及安装，用6×10mm大木方加工成骨架，用18厚细木工板封面层，表面安装三聚氢氨木地板。

8、铝合金窗及安装，用银白色铝合金边框，中空玻璃密封，膨胀螺栓固定牢固后打胶密封。

9、轻细龙骨双面石膏板隔断，用100系列轻细龙骨组装成龙骨架，按规范竖骨间距不大于400，双面用12mm厚纸面石膏板封面层用自攻螺丝固定在龙骨上，缝用石膏填平，贴纸胶带刷腻子，面层刷白色乳胶漆三遍。

10、地面铺塑胶地板，先将地面修补平整，刷底固，用胶粘铺塑胶地板，阶梯部分按尺寸单独加工半成品，用胶粘贴后打胶处理。

11、综合布线严格按国家规范施工，用料必须达到国家标准，施工工艺选用高技术电工，严格按设计要求施工，遵守甲方与设计指定的品牌，线头要烫锡处理，胶布用绝缘与防水胶布，电器部分用“正泰”，电线、电缆用“阳谷绿灯行”，电缆接头用相同型号压线鼻子。

12、顶灯采用飞利浦LED节能灯，其中25支吸顶灯，24支筒灯。

13、投影设备、音响设备及安装，选用甲方指定品牌，由专业人员精心安装，施工期间与装饰部分配合好，提前布线合理定位，安装后待设备调试好后方能移交甲方使用。

14、桌椅按照效果图提供试样进行定做，要求钢架结构喷塑处理，桌面板为密度板贴木皮喷漆处理，椅子面板和背板为PU皮提冲高弹海绵。

15、工程材料按照中标约定品牌及要求供货，材料进场必须通知甲方进行验收，经甲方验收合格后方可用于工程。

16、施工过程严格按照学院要求及相关国家标准规范施工。

17、施工过程注意保护周围物品和设施，如若损坏学院其他设施，应由施工单位无偿复原，无法复原应照价赔偿。
      18、施工完毕后做到工完场清，不允许建筑垃圾进入管道。场地清洁程度必须达到学院要求标准。

四、验收标准

1、工程具备隐藏条件或达到验收条件的部位，乙方应进行自检，并在隐蔽或验收前通知甲方验收。甲方验收不合格，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，因乙方原因致使未经过甲方验收而进行下一道工序者，甲方不予认可，乙方必须无条件返工。

2、按照甲方要求和GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》验收。

五、 双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方有权对工程的施工进行监督和管理。

2、甲方有权对材料、设备的质量进行监督检查，参与材料、设备的验收工作。

3、负责协调校内各方关系，提供施工场地，积极配合乙方工作。

（二）乙方权利与义务

1、乙方必须遵守甲方的管理制度，并接受甲方的监督与管理。积极配合甲方，使甲方的权利顺利实现。

2、乙方必须严格按照设计图纸及甲方要求，按规范与相关标准进行施工。

3、乙方负责工程的组织、施工、管理工作。

4、乙方负责施工区域公共设施的保护，施工过程中损坏的公共设施或学院其他设施应立即进行复原，对不能复原的按有关规定进行赔偿。

5、乙方必须管理好所属工作人员，服从甲方校园管理规定，因乙方工作人员违反校园管理规定而造成的损失，乙方承担全部责任。

六、安全责任

1、乙方应对其在施工现场的所有人员进行安全教育，并对他们的安全负责，对由此产生的人身伤害及财产损失问题，均由乙方承担全部责任。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按相应安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中出现的安全责任和因此发生的费用，由乙方完全承担。

七、不可抗力约定

1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾。

2、当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气，五级以上地震等。

八、违约责任

1、如因乙方原因造成工程停工连续或累计超过5天，经甲方催告后仍未纠正的，视为乙方不履行合同，甲方有权解除合同。

2、如因出现上述情形而解除合同的，乙方应按甲方通知的时间到施工现场与甲方确认已完成工程量并办理交接手续；乙方拒不到场确认的，甲方根据施工现场状况进行单方面确认并以此作为结算依据，由此产生的不利后果由乙方自行承担。

3、如乙方的施工（包括施工中验收和完工后验收）达不到合同约定及设计要求的质量标准，经整改后仍达不到合同及设计要求质量标准的，甲方不予结算。

4、本合同在履行过程中发生争议时由双方协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉解决。

九、本合同一式陆份，甲方持伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

十、本合同自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方代表签字：                     乙方代表签字：

年   月   日                      年   月   日