一号教学楼阶梯教室装修工程报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天棚 | 方型多层造型：用18mm厚细木工板加工成三级造型天棚，刷防火涂料，面层贴。纸面石膏板，用φ8吊筋及组合栓固定天棚上，刮腻子刷乳胶漆 | m2 | 230 |  |  |
| 2 | 包皮子墙面 | 用12mm厚奥松板加工成600×600-600×1000长方块，机械倒角用皮子硬包后用结构胶固定在基层墙面上 | m2 | 60 |  |  |
| 3 | 生态木墙面 | 用3×4木龙骨开槽组装成400×400间距龙骨架，用木方将龙骨架找平后固定在墙面上，生态木墙面在原做好的基层面上打胶用罗丝固定在基层上。 | m2 | 24 |  |  |
| 4 | 吸音墙面 | 石膏吸音板造型墙面，将整块石膏吸音板加工成800×3000尺寸后用自吸螺丝固定在基层墙面上留间距100mm缝。 | m2 | 50 |  |  |
| 5 | 门窗套 | 加工制作大理门套、窗套，用大理石石胶配合结构胶将大理石固定到位。 | m | 30 |  |  |
| 6 | 踢脚线 | 大理石踢脚线 | m | 50 |  |  |
| 7 | 讲台 | 用6×10mm大木方加工成骨架，用18厚细木工板封面层，表面安装三聚氢氨木地板。 | m2 | 10 |  |  |
| 8 | 窗 | 银白色铝合金框，中空玻璃，膨胀螺栓固定打胶密封。 | 套 | 3 |  |  |
| 9 | 隔断 | 用100系列轻细龙骨组装成龙骨架，按规范竖骨间距不大于400，双面用12mm厚纸面石膏板封面层用自攻罗丝固定在龙骨上，缝用石膏填平，贴纸胶带刷腻子，面层刷白色乳胶漆三遍。 | m2 | 10 |  |  |
| 10 | 形象墙 | 生态木、木基层、做形象墙面 | m2 | 12 |  |  |
| 11 | 窗帘 | 窗帘制作及安装 | m | 30 |  |  |
| 12 | 地面 | 先将地面修补平整，刷底固，用胶粘铺塑胶地板，阶梯部分按尺寸单独加工半成品，用胶粘贴后打胶处理。 | m2 | 200 |  |  |
| 13 | 综合布线 | 规范施工，线头要烫锡处理，胶布用绝缘与防水胶布，电器部分用“正泰”，电线、电缆用“阳谷绿灯行”，电缆接头用相同型号压线鼻子。顶灯采用飞利浦LED节能灯，其中25支吸顶灯，24支筒灯。 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 设备 | 投影及音响设备（详见技术参数表），安装，调试 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 桌椅 | 桌椅按照效果图提供试样进行定做，要求钢架结构喷塑处理，桌面板为密度板贴木皮喷漆处理，椅子面板和背板为PU皮提冲高弹海绵。 | 套 | 108 |  |  |
| 合计 | .00元（大写： ） |  |  |  |  |  |