## 附件1

## GPS定位仪技术参数一览表

| 信号跟踪 | GPS： L1 C/A、L2E、L2C、L5 北斗：B1/B2 初始化时间：＜10 秒 初始化可靠性：>99.9% 定位输出：1 Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz、20Hz定位输出（默认10Hz） |
| --- | --- |
| 定位精度 | 接收机精度 静态、快速静态精度： 平面：±(2.5＋1×10-6D)mm、高程：±(5＋1×10-6D)mm RTK定位精度：平面：±(10＋1×10-6D)mm、高程：±(20＋1×10-6D)mm |
| 内置通讯 | 固定GPRS模块 CDMA/3G网络通讯模块（选购） 可选 电信 CDMA 通信服务，支持 WCDMA 3G 通讯功能 可配置双网络通信，如：GPRS+GPRS、GPRS+CDMA、GPRS+3G |
| 外部电台 | 高性能外挂电台 电台频段 450MHz～470MHz，19.2Kbps 无线传输速率，100个频道可灵活切换，5W/10W/20W/30W 可调。 |
| 接口 | 2 个 RS-232 串行口 2 个外接直流电源输入口（复用） 1 个蓝牙无线通信口 1 个 USB 接口（复用） 1 个 GSM 或 CDMA 用 SIM 卡插槽 |
| 功能和指标灯 | 3个面版按键：1个电源键，2 个功能键； 3个指示灯：1 个卫星指示灯(单色灯)，1 个通讯指示灯(双色灯)，1 个电源指示灯(双色灯) |
| 电气物理特性 | 内存：64M 主机功耗：2.5W 输入电压：直流 6-36V 电池：高容量锂电池 4400mah/块（2 块），单块电池 GPRS 移动站工作时间 12 小时 体积：φ19.5cm×10.4cm 重量：1300g（含锂电池） |
| 环境特性 | 防水防尘： IP67，抗2米水下浸泡，完全防止粉尘进入 防摔：抗3米自然跌落 工作温度：-45℃～65℃ 存储温度：-55℃～85℃ |
| iHand18系列手簿技术参数 | 系统： 操作系统：Windows CE 6.0 R3操作系统 处 理 器：833MHz主频Cortex-A8内核CPU，内嵌2D/3D硬件图形加速器GPU 内存：256MB DDR内存，内置1GB Flash闪存 显示：3.5英寸专业级户外彩色触摸屏 |