## 附件1

## 连锁企业人员素质测评实训室技术参数一览表

| 编号 | 货物名称 | 产品参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理实验系统（心理实验台）标准版 | 包括综合实验仪、实验系统软件、实验工作台、两点阈测定仪、动觉后效仪、痛觉与痛阈仪、深度知觉仪、棒框仪、暗适应仪、系统终端和屏幕升降装置。附件耳机、脚踏板、敲击板。 综合实验仪： 集手指灵活仪、动作稳定仪、反应时仪、双手协调仪、镜画仪、闪光融合仪等六个仪器于一体。 1 外形尺寸：290mm×200mm×55mm(L×W×H) 2 工作电压：USB供电 3 反应误差：操作仪按键的反应时与电脑的计数值同步，其数据传输实时同步误差为≤±10 ms。 4 组成： - 综合测试区：5个应答按钮 - 旋钮：左旋钮，右旋钮 - 动作稳定测试区：9个孔洞 - 手指灵活测试区：插拔、翻转、旋转 - 光刺激：LED三色灯，呈现红黄绿三色 5 尺寸： - 动作稳定测试区： 九个孔洞直径：13～2.5mm 测笔测试端直径：2mm - 手指灵活测试区： 3个插孔：插拔—Φ2；翻转—Φ4；旋转—Φ5 3组插件：插针—Φ2×25mm；磁棒—Φ4×25mm；螺栓—M5×25mm 6 附件： 脚踏板：一对 插件：两根插针，一个磁棒、一个螺栓 测笔：一根 敲击板：一个 系统软件： 1 实时显示学生的状态：教师端可自动实时地显示学生的登录、开始实验、实验结束的状态。 2 结果自动上传：学生端做完实验后数据会自动上传给教师端，教师也可点击‘收卷’进行数据的收集。 3 教师可统一或单点发布实验列表、设置统一参数。 4 数据管理： 教师端汇总全体被试的实验数据。原始数据保存至数据库，可导出Excel，方便导入SPSS软件进行统计处理。 | 1套 |
| 2 | 多项职业能力测试仪 | 1、多项反应时测定仪：1套，可进行选择反应时；辨别反应时；简单反应时及运动时的测定。 2、定时记时计数器：１套。 3、打印机及专用电源：打印机１台，5V电源１只，打印机联线１根。打印机波特率设定为1200。 4、双手调节器１台。 5、动作稳定器１台，插杆外径Φ1.2mm，板孔直径分别为2.5，3，3.5，4，4.5，5，6，8，12 mm。 6、敲击板及敲针 １套。 7、手指灵活性测定仪１套，共２５个金属棒。 8、多孔板１套，共５８个孔及矩园柱。 | 1套 |
| 3 | 注意力集中能力 测试仪 | 1、最大定时时间：9999秒 2、最大在靶时间：9999.99秒 3、最大出错次数：999次 4、接收靶尺寸：10×20mm2 5、测试盘转速：10转/分、20转/分、30转/分、40转/分、50转/分、60转/分、70转/分、80转/分、90转/分,±5%。 6、电源：AC220±10%f50Hz 7、温度：0～40℃ 8、噪声干扰源：输出电平≥－12DB,（负载32欧姆）有效值 9、外接干扰信号的输入阻抗：47kΩ | 1套 |
| 4 | 学习迁移测试仪 | 1．结果显示：六位数码显示 自动计时范围：0.1秒—99999.9秒 2．最大记错次数：99次 3．仪器要具备自动、随机、统计功能 | 1套 |
| 5 | 河内塔 | 1．圆盘规格：厚度10mm直径φ35、43、51、59、67、75、83mm 2．立柱直径：φ8mm 3．底板尺寸：300×150×20mm2 | 1套 |
| 6 | 注意力分配仪 | 最大计时时间：240秒 设置时间范围：1.2.3.4（分钟） 正确次数显示范围：0～999次 错误次数显示范围：0～999次 主振频率：12MHz 供电电源：AC200V±22V50HZ | 1套 |
| 7 | 忙忆广度测试仪 | 显示时间：0.75S/字 计时范围：0——99.99 电源：AC220±1050Hz | 1套 |
| 8 | 叶克斯选择器 | 组成：1、被试一方有12个按键和12个指示灯组成。主试一方有24个按钮和36个指示灯组成，其中12个按钮和12个指示灯是规律设置；还有12个按钮和12个指示灯是供被试选择位设置；另外12指示灯是被试按钮后显示。电源开关和整机复位按钮也在主试一方。实验时主试按一定原则设置供被试选择位和规律设置，被试的按键与主试的光和声相连作为设定概念位置。 2、中间为屏风，被试不能看见主试的操作。 | 1套 |
| 9 | 迷宫 | 最大计时时间 9999.99S 最大记录进入盲道次数 999次 计时精度 ≤10－3 使用电源 直流9～12伏 | 1套 |
| 10 | 空间知觉测试仪 | 1、计时范围：0.00～9999.99秒 2、计时精度：10-4 3、显示误差：±1/100 秒 4、计数延时：100毫秒 | 1套 |
| 11 | 时间知觉测试仪 | 1、晶振频率：12MHz±10KHz 2、电源：AC220V±22V50Z | 1套 |
| 12 | 深度知觉测试仪 | 1、比较刺激移动速度分快慢二档。 快50mm/s慢25mm/s 2、比较刺激移动方向可逆。 3、比较刺激移动范围 4、比较刺激与标准刺激的横向距离为55mm 5、工作电压～220V50HZ 6、萤光灯11W | 1套 |
| 13 | 速度知觉测试仪 | 1、活动挡板移动时间： 慢速：4S±0.5S 快速：2S±0.5S | 1套 |
| 14 | 动觉方位辨别仪 | 1．一个半圆仪和与半圆仪圆心处的轴相连的一个鞍座（滑动臂）。 2．九个制止器座套及三个制止器，圆周上0度到30度是间隔30度，在30度到150度之间间隔20度。 3．对各度数的标记共有两行，上行度数按顺时针方向，下行度数按逆时针方向。 4．滑动臂下面有活动档块，两侧有螺丝限位，调节螺丝可微调滑动臂与指针和刻度三者之间的误差 温度：0～40℃ 相对湿度：20%～90% 大气压力：86～106Kpa | 1套 |
| 15 | 大小常性测定仪 | 1、三角形可调范围： 65 ～ 165 mm 2、测量精度： 0.05mm | 1套 |
| 16 | 长度和面积估算器 | 1、单向比较刺激移动范围:＋160mm 2、双向比较刺激移动范围:±160mm 3、准确度:±1mm | 1套 |
| 17 | 重量鉴别器 | 1、刺激块的组成：（1）标准刺激100g一块。（2）比较刺激104g、108g、112g、96g、88g、100g各一块，100g（黑色）一块、100g（大体积刺激）一块。 2、外型尺寸：直径：70mm、厚度：12mm（九块）、24mm（一块） 3、刺激块的范围：88g～112g共10块。 分辨率：4g 精度：0.4g | 1套 |
| 18 | 听觉实验仪 | 1、频率显示：6位液晶屏 2、输出音频波形：正弦波 3、频率范围：25HZ～20KHZ（含25Hz，50Hz、100Hz、200Hz、400Hz、800Hz、1000Hz、2000Hz、 4000Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、15000Hz、18000Hz、20000Hz共15个定点频率）。 4、频率误差：小于5% 5、波形失真度：小于3％（1000HZ，－10DB） 6、频率响应：25～20KHZ（±1DB） 7、声音强度显示：液晶屏 8、声音强度显示范围：0～99分贝 9、输出：左右两声道，4路 10、输出功率：负载200欧姆，5毫瓦 11、信噪比：≥90分贝 12、耳机：立体声耳机 13、耳机阻抗：200欧姆 14、使用电源：交流220±22伏 | 1套 |
| 19 | 可调速混色轮 | 1、转盘直径：200毫米 2、转盘转速：40~3000转/分 3、转盘旋转方向：逆时针 4、转盘刻度：±360度 5、转速显示范围：4～9999转/分 6、显示精度：0.4% 7、电源电压：交流220±22伏 8、消耗功率：40瓦特 | 1套 |
| 20 | 亮点闪烁仪 | 1、闪烁频率可调范围8.0HZ－60.0HZ 2、闪烁频率显示精度≤±0.1HZ 3、亮点颜色选择三种红，绿，黄 4、电源220V≤22VAC50HZ 5、功耗小于5W 6、环境温度0－40℃ 7、仪器尺寸高8cm×宽20cm×深17cm 遮光罩6cm×15cm×20cm（观察窗） | 1套 |
| 21 | 明度实验仪 | 1、左右观察窗亮度误差：大于10% 2、电源电压：AC220V.50HZ 3、消耗功率：25W | 1套 |
| 22 | 电控动景盘 | 1、景盘直径180mm，其周壁均布14个长方形孔。 2、景盘外部为一箱体，箱体两侧有2×40mm的观察孔。 3、工作电压：～220±10％50HZ 4、呈现次数：最小不大于5次，最大不小于50次 5、景盘直径：180毫米 | 1套 |
| 23 | 似动现象仪 | 1、频率可调范围：8.0HZ～60.0HZ 2、频率显示精度：0.1HZ 3、演示图片：4张 4、二光源之距离调节范围：70～190mm 5、光面积选择：8mm、12mm二种 6、频率显示：三位数码显示 | 1套 |
| 24 | 立体镜 | 本仪器有立体镜片(P)；镜片架；图形架(C)和具有图形架前后移动滑槽的支架。 | 1套 |
| 25 | 记忆仪 | 呈现时间：0.5～5s,共十挡 呈现窗口：6.5×46mm2 推举字符大小：4×4mm2 鼓直径：160mm鼓宽：90mm 呈现材料的行数：1～80行（主试可根据需要，自己决定），推举呈现的行数：40～60行 仪器内装有的用进口PC材料特制的预期法词对60行。 电源：AC220±22V | 1套 |
| 26 | 瞬时记忆仪 | 刺激方式：数字字母4×3数码管随机显示 刺激时间：0.01～9.99秒 应答键：10个（数字或字母键） | 1台 |
| 27 | 痛阈测定仪 | 最大输出电压：50V 最大输出电流：≥45Ma（8KΩ负载） 电源：交流AC220V±22V50Hz直流6V | 1台 |
| 28 | 皮肤电测定仪 | 显示范围：0－±50μA 灵敏度：＜10mV 可交直流两用 交流供电:AC220V±22V50HZ 直流供电:DC9V叠层电池二块 环境温度：0～40℃ | 1套 |
| 29 | 复合器 | 刻度刻盘：100 格，对应有 100 个光刺激 刺激速率：高速： 0.02 s/div 中速： 0.03 s/div 低速： 0.04 s/div 可设置声刺激的位置： 0 ～ 99 ( 精度：理论上不存在误差 ) 电源电压： AC220V ± 22V 50HZ 额定消耗功率： 10W 重 量： 1.25KG | 1套 |
| 30 | 警戒仪 | 设定时间：10-60min(6挡） 光点周期：0.5s-5s（45挡）缺省值1s 光点周期内占空比：10%~90%（9档）缺省值100% 跳空密度：10-20次/10min 最大记错次数：99次（回答反应时间：≤2.5s） 跳空间隔：大于15秒，小于2分钟内随机出现 | 1套 |
| 31 | 动作判断仪 | 本仪器也有助于培养射击运动员、驾驶员等职业人员的注意集中力水平。 技术参数：转盘：直径250mm 转速5转/分 测试光标(路障：) 圆形10个、矩形10个 测试杆：两L型联动杆直径8mm长度147mm 转速1位 定时3位 (基准030～540秒,即半分～9分钟) 在靶3位 碰触(脱靶)3位(最大碰触次数显示为999次) 电源：220V±10% 50Hz | 1套 |
| 32 | 计时计数器 | 计时范围 0.00～9999.99秒 计时精度 2/1000 显示误差 ± 1/100 秒 计数范围 0～ 999 次 电 源 交流 220 ± 22 伏 计数延时 100 毫秒 功 耗 5 瓦特 | 1台 |
| 33 | 高精度计时器 | 1. 计时范围：0.0000 ~ 99999.9999秒 2. 计时精度：10－4 3. 显示误差：±1/10000秒 4. 计数范围：0 ～ 999次 5. 计数延时：100毫秒 6. 电源：交流220±22伏 7. 电源消耗功率：5 瓦特 | 1台 |
| 34 | 错觉实验仪 | 图卡面积:长卡375×175mm2 短卡25×180mm 箭头线段总长:140mm 箭羽长度:25mm 箭头、箭羽夹角:30°45°60° 单向比较刺激移动范围:+160mm 双向比较刺激移动范围:±160mm 最小分辨率:＜0.1mm | 1套 |
| 35 | 激光一体机 | 打印/复印/扫描/传真黑白激光多功能一体机，A4幅面，鼓粉一体，打印分辨率600*600DPI | 1台 |
| 36 | 文件柜 | 文件柜（1800*900*390mm）。材质：优质冷轧钢板，柜面采用绿色环保型粉末，文件柜隔板高度可调 | 10组 |
| 37 | 移动式翻转白板黑板 | 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层。 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。 3、板面不反光、呈白色、有利于保护视力。 4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。 5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。 尺寸：1m×2m | 1个 |
| 38 | 会议桌 | 面料:三聚氰胺板（严格达到环保要求） 颜色：深蓝色 尺寸： 2400W*1200D*750H | 4张 |
| 39 | 学生椅 | # 喷漆铁架与木板结合。 | 50把 |
| 40 | 电脑椅 | 黑色网布椅（附图） 背高48cm，脚宽60cm,坐宽48cm,坐高43cm,扶手高60cm，扶手间宽54cm。 | 10把 |

1.文件柜                                                     2.学生椅

3.会议桌（要蓝色的，图中样式的三聚氰胺板长条桌）        4.电脑椅                        椅